# 广东省政府采购

# 公开招标文件

#### 采购计划编号：440101-2025-07557

#### 采购项目编号：GZCQC2500HG04011

#### 项目名称：市交通技师学院购置项目（家具）

#### 采购人：广州市交通技师学院（广州市交通高级技工学校）

#### 采购代理机构：广州程启招标代理有限公司

## 第一章投标邀请

广州程启招标代理有限公司受广州市交通技师学院（广州市交通高级技工学校）的委托，采用公开招标方式组织采购市交通技师学院购置项目（家具）。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

### 一.项目概述

#### 1.名称与编号

项目名称：市交通技师学院购置项目（家具）

采购计划编号：440101-2025-07557

采购项目编号：GZCQC2500HG04011

采购方式：公开招标

预算金额：1,565,674.00元

#### 2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

采购包1(市交通技师学院购置项目（家具）):

采购包预算金额：1,565,674.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 钢木床类 | 组合公寓床 | 511(套) | 详见第二章 | 否 |
| 1-2 | 其他椅凳类 | 学生公寓靠背椅 | 511(张) | 详见第二章 | 否 |
| 1-3 | 其他家具 | 多功能收纳挂板（含储物盒） | 511(个) | 详见第二章 | 否 |
| 1-4 | 其他家具 | 晾衣架 | 220(个) | 详见第二章 | 否 |
| 1-5 | 其他家具 | 毛巾架 | 220(个) | 详见第二章 | 否 |

本采购包不接受联合体投标

合同分包：不允许合同分包

合同履行期限：合同签订后，以采购人书面通知中标人供货之日起，60个日历天内完成本项目的供货与安装及调试、验收并交付使用。

### 二.投标人的资格要求

#### 1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其规定。（分公司投标，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分公司的授权书，并提供总公司（总所）和分公司的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外）。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：依据《投标函》。

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：依据《投标函》。

4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：依据《投标函》。

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：依据《投标函》。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

#### 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1（市交通技师学院购置项目（家具））：本采购包专门面向小微企业采购，本采购包中小企业划分标准所属行业为：工业。供应商所投产品须为符合本项目采购标的对应行业（工业）划分标准的小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）生产且使用该小微企业商号或者注册商标。（注：小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》（见投标格式）为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》（见投标格式）为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。）

#### 3.本项目特定的资格要求：

采购包1（市交通技师学院购置项目（家具））：

1)投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于评审当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（依据《投标函》）

3)为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（依据《投标函》）

4)存在任一级人民政府财政部门作出“禁止参加政府采购活动”行政处罚决定且处罚期限未届满的，不得参加政府采购活动。（提供《声明函》，格式自拟）

5)本项目不接受联合体投标。

### 三.获取招标文件

时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

获取方式：在线获取。供应商应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

售价：免费

### 四.提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间和开标时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

### 五.公告期限、发布公告的媒介：

1、公告期限：自本公告发布之日起不得少于5个工作日。

2、发布公告的媒介：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)，广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)广州程启招标代理有限公司网（www.gzcqc.com）。

### 六.本项目联系方式：

#### 1.采购人信息

名称：广州市交通技师学院（广州市交通高级技工学校）

地址：广州市增城区科教大道136号

联系方式：020-85830808-1144

#### 2.采购代理机构信息

名称：广州程启招标代理有限公司

地址：广州市越秀区沿江中路298号江湾新城A座8楼

联系方式：020-83576900

#### 3.项目联系方式

项目联系人：朱小姐

电话：020-83576900

#### 4.技术支持联系方式

云平台联系方式：020-88696588

开标评标服务专线：020-88696599

采购代理机构：广州程启招标代理有限公司

## 第二章 采购需求

### 一、项目概况：

### （一）项目基本情况

项目编号：GZCQC2500HG0411

项目名称：市交通技师学院购置项目（家具）

预算金额（元）：1565674.00

采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

1．标的名称、数量及技术需求或服务要求等：详见采购需求。

2．项目属性：货物。

3．品目类别：钢木床类/其他椅凳类/其他家具。

4．★最高限价：1565674.00元，凡超过最高限价的投标均视为无效投标。

5．落实的政府采购政策

《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《财政部 发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）等。本采购包专门面向小微企业采购。本采购包中小企业划分标准所属行业为：工业。供应商所投产品须为符合本项目采购标的对应行业（工业）划分标准的小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）生产且使用该小微企业商号或者注册商标。

6．投标（响应）货物的包装须符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》及《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求。

7．投标人须对本项目的货物及服务进行整体投标，任何只对其中一部分内容进行的投标都被视为无效投标。

8．本项目不允许转包、分包。

9．投标人对任何一项应当考虑在投标报价中的内容有漏报的单价，或每项投标单价中有漏报、少报的费用，均视为此项费用已包含在投标报价中；如中标，则不得再向采购人收取任何费用。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

10．投标人需对提交的资料真实性负责，如提供的产品规格、技术条款、检测报告、相关认证证书等方面的材料不真实，将认定为提供虚假材料谋取中标，由此给采购人造成损失的，投标人应承担相应后果，并负责赔偿。

（二）项目要求

1．投标人必须对“第二章采购需求”要求内的全部货物、安装和服务进行报价。

2．投标人必须提供全新的原厂原装货物和完善的服务。

3．投标人提供相应货物的技术规格文件，说明货物的型号、商标名称及生产厂家。

4．货物的制造和检验，必须是按照现行的中国国家标准，或通用国际标准。

5．所提供的货物的技术规格应与招标文件要求相符。应根据产品的正式出版样本（原本）和说明书如实逐项填写技术规格响应表。

6．在分项报价表上应分别列出每台（套）货物的单价及每台（套）货物的配置清单及配置单价。

7．伴随服务（费用包含在报价总价内）：全部货物的运输、安装、调试、售后服务。

8．本采购需求中没有在投标文件中注明偏离（文字说明或在技术、商务对比表注明）的参数、配置、条款视为被投标人完全接受。

9．质量指标达到相应的生产国标准，行业标准及厂家在本招标文件中提交并确定遵照的有关标准及技术要求。货物须经中国政府批准在中国境内销售，并在中国有关监督管理部门办理注册登记。货物须适合中国国家标准，或通用国际标准。

10．技术资料：提供货物的安装手册、操作手册；产品说明书、维修保养手册等技术文件及产品合格证、质量保证书等全套资料。

11．本项目核心产品为组合公寓床。(多家投标人提供的核心产品中任意一个产品品牌相同的，按一家投标人计算）。投标人必须在投标文件中填写所投核心产品的品牌，否则按无效投标处理。

12.凡属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的产品，投标人需填写《政策适用性说明》（见投标文件格式）并提交相关证明材料（证明材料包括：1.该产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的相关内容页，并对相关内容作圈记；2.市场监管总局公布的参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录截图；3.该产品获得的由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书）（注：《环境标志产品政府采购品目清单》投标人可查询中国政府采购网，网址http://www.ccgp.gov.cn）。

13.投标人应提供组合公寓床的深化设计方案，包括：（1）产品结构图；（2）详细的部件图；（3）合理化建议细节展示；（4）产品效果图。

14.投标人应提供售后服务方案，包括投标人针对本项目售后服务的措施、质保期、服务响应时间、修复时间、维保方案措施等。

15.投标人应提供实施方案，项目的人员安排、项目组织管理、进度计划、交货、安装调试等。

二、具体采购清单

| 序号 | 货物名称 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 组合公寓床 | 公寓床架（独立床架） | 个 | 511 | 每套组合公寓床包含：公寓床架（独立床架）、写字桌、更衣柜、书架、防虫床板 |
|  |  | 写字桌 | 张 | 511 |  |
|  |  | 更衣柜 | 个 | 511 |  |
|  |  | 书架 | 个 | 511 |  |
|  |  | 防虫床板 | 张 | 511 |  |
| 2. | 多功能收纳挂板（含储物盒） |  | 个 | 511 |  |
| 3. | 学生公寓靠背椅 |  | 张 | 511 |  |
| 4. | 晾衣架 |  | 个 | 220 |  |
| 5. | 毛巾架 |  | 个 | 220 |  |
| 说明 | 六人间宿舍每间配备组合公寓床6套、多功能收纳挂板6张、学生公寓靠背椅6张、晾衣架2个、毛巾架2个。 |  |  |  |  |

六人间宿舍房间平面图：

三、质量标准要求

1、有关原辅材料和产品部件质量标准要求

投标人须在投标文件中提供具有CMA或CNAS认证的检测机构出具的检验报告扫描件，并能在出具检测机构的官方网站或者全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）上查询真伪（提供查询结果截图，如查询不到，须提供检测机构出具的盖章说明），检验报告类别为抽样或委托抽样检验，且委托或受检单位为投标人或所投产品制造商，报告中各项检测指标均符合以下参数要求，中标后提供原件核验真伪，具体参数要求如下（适用于具有对应组成部分或配件的各产品）：

| 序号 | 产品名称 | 检测依据及检测指标（如下述内容中有最新标准或最新规范，应按最新标准或最新规范执行） |
| --- | --- | --- |
| 1. | 金属床边立柱 | 检测依据至少包含QB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》和GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准所推荐不少于7种霉菌的检测（抑菌率达到 90%及以上、防霉等级不低于 0 级）。 |
| 2. | 金属床长横梁 | 检测依据至少包含QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》和 GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准所推荐不少于7 种霉菌的检测（抑菌率达到 90%及以上、防霉等级不低于 0 级）。 |
| 3. | 床护栏 | 检测依据至少包含GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》(或QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》和 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》)、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》(或QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》)标准，检验内容至少包含：附着力达到0级；中性盐雾试验≥360h，检验结果不低于10级；乙酸盐雾试验≥360h，检验结果不低于10级。 |
| 4. | 床支撑 | 检测依据至少GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》(或QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》和 QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》)、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》(或QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》)标准，检验内容至少包含：附着力达到0级；中性盐雾≥360h，检验结果不低于10级；乙酸盐雾≥360h ，检验结果不低于10级。 |
| 5. | 床支撑限位胶塞 | 检测依据至少包含GB/T 1040.1-2018《塑料拉伸性能的测定第1部分：总则》、GB/T 9345.1-2008《塑料灰分的测定第1部分：通用方法》、GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》、GB /T 1633-2000《热塑性塑料维卡软化温度（VST）的测定》、GB/T 9341-2008 《塑料弯曲性能的测定》、GB/T 1034-2008 《塑料吸水性的测定》标准，检验内容至少包含：吸水性/%≤0.2；灰分的测定：灰分或硫酸化灰分质量/%≤0.2；拉伸性能：拉伸强度≥25Mpa；维卡软化温度（VST）≥90℃；弯曲强度≥50Mpa；塑料材料理化性能：冲击强度；外观：塑料件外观，单项评价为合格或符合。 |
| 6. | ABS塑料部件 | 检测依据至少包含HJ 2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》标准，检验内容至少包含：邻苯二甲酸酯（邻苯二甲酸二丁酯 (DBP)、邻苯二甲酸苯基丁酯(BBP)、邻苯二甲酸二(2-乙基) 己酯(DEHP)、邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)、邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)）的总量，实测结果未检出；单项评价为合格或符合。 |
| 7. | 防潮塑料脚套 | 检测依据至少包含QB/T 4371-2012 《 家 具 抗 菌 性 能 的 评 价》和 GB/T24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》标准所推荐不少于7 种霉菌的检测（抑菌率达到90%以上、防霉等级不低于0 级）；依据 GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》和GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》：检验内容至少包含：邵氏 D 硬度；塑料材料理化性能；耐老化性冲击强度的保持率；外观颜色变色评级；邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）；重金属（可溶性铅，可溶性镉，可溶性铬，可溶性汞）；苯并[a]芘、16 种多环芳烃(PAH)总量；多溴联苯(PBB)，多溴二苯醚(PBDE)等，单项评价为合格或符合。 |
| 8. | 防虫床板 | 检测依据至少包含 QB/T 4371-2012《 家 具 抗 菌 性 能 的 评 价》和JC/T2039-2010《抗菌防霉木制装饰板》标准所推荐的不少于7种霉菌的检测（抑菌率达到 90%及以上、防霉等级不低于 0 级）。 |
| 9. | 实木多层板 | 检测依据至少包含GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 9846-2015 《普通胶合板》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 35601- 2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB 18580-2017 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准，检测内容至少包含：胶合强度；静曲强度（顺纹）、静曲强度（横纹）；含水率；握螺钉力；燃烧性能等级达到B₁(B)级；甲醛释放量达到E1级或更优（不超过0.124mg/m³）；挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯；总挥发性有机化合物（TVOC)：均未检出，检测项目单项评价为合格或符合。 |
| 10. | 胶粘剂 | 检测依据至少包含GB/T 2793-1995《胶粘剂不挥发物含量的测定》、GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》、GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》、GB/T16998-1997《热熔胶粘剂热稳定性测定》标准，检验内容至少包含：（1）溶剂型胶粘剂中有害物质限量值：游离甲醛；苯；甲苯+二甲苯；二氯甲烷；1，2-二氯乙烷；1，1，2-三氯乙烷；三氯乙烯，未检出；总挥发性有机物≤110g/L，单项评价为合格或符合；（2）溶剂型胶粘剂VOC含量限量≤110g/L，单项评价为合格或符合；（3）不挥发物含量/%：≤110；（4）热熔胶胶粘剂热稳定性测定（熔融温度、2h粘度、2h软化点、4h粘度、4h软化点、8h粘度、8h软化点）。 |
| 11. | 冷轧钢板 | 检测依据至少包含QB/T4371-2012《家具抗菌性能检的评价》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》标准，检测内容至少包含：化学成分检测；抑菌率测试结果达90%及以上、耐霉菌性等级不低于0级；力学性能-下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率；重金属含量可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞，单项评价为合格或符合。 |
| 12. | 塑粉 | 检测依据至少包含HG/T2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》标准，检测内容至少包含：附着力达到1级；耐碱性≥168h，无异常；耐酸性≥240h，无异常。 |
| 13. | 写字桌 | 检测依据至少包含GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T 21510-2024《纳米无机材料抗菌性能检测方法及评价》 、QB/T 4449-2013《家具表面硬质覆面材料剥离强度的测定》标准，检验内容至少包含：甲醛释放量达到E1级或更优（不超过0.124mg/m³）；有害物质限量（重金属含量）：可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞，均未检出；抗菌性能：抗菌率达到90%及以上。 |
| 14. | 更衣柜 | 检测依据至少包含QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准；检验内容至少包含：抗菌性能：抑菌率达到90%及以上；耐霉菌性等级不低于0级。 |
| 15. | 书架 | 检测依据至少包含GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》（或QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》）、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》 、GB/T 13667.1-2015《钢制书架 第1部分:单、复柱书架》、GB/T 21510-2024《纳米无机材料抗菌性能检测方法及评价 》、GB/T 6394-2017《金属平均晶粒度测定方法》标准。检验内容至少包含：（1）力学性能：稳定性（活动部件关闭时的空载稳定性）；搁板弯曲（最大挠度应不大于4.0mm，残余变形量应不大于0.3mm），单项评价为合格。（2）平均晶粒度检测结果达到：无孪晶晶粒（浅腐蚀）100倍：4.5级。（3）抗菌性能：抑菌率达到90%及以上。（4）铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）：连续喷雾≥360h：①涂层对基体的保护等级不低于10级（无锈点）；②涂层本身耐腐蚀等级不低于10级（无锈点）。 |
| 16. | 304不锈钢 | 检测依据至少包含GB/T 36021-2018《家具中重金属锑、砷、钡、硒、六价铬的评定方法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》（或QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》和QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》）、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》（或QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》）标准，检验内容至少包含：（1）中性盐雾试验（NSS）：连续喷雾≥90h，镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10级；基体的保护等级不低于10级；（2）乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾≥90h，镀（涂）层本身耐腐蚀等级不低于10级；基体的保护等级不低于10级；（3）家具中可溶性元素含量：锑、钡、硒、砷、六价铬，均未检出。 |
| 17. | 轨道 | 检测依据至少包含QB/T4371-2012《家具抗菌性能检的评价》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》标准，检验内容至少包含:抑菌率达到90%及以上、耐霉菌性等级不低于0级；力学性能：下屈服强度、抗拉强度、断后伸长率，单项评价为合格或符合。 |
| 18. | 锁具 | 检测依据至少包含GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》（或QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》）、QB/T 3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》（或QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》）标准，检验内容至少包含：（1）产品表面涂层/覆面材料理化性能：耐腐蚀：100h内，观察在溶剂中样板上划道两侧3mm以外，应无气泡产生。100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象，结果评定：符合要求。（2）金属表面耐腐蚀乙酸盐雾试验（ASS）：连续喷雾≥200h，涂层对基体的保护等级不低于10级；涂层本身耐腐蚀等级不低于10级。（3）铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）：连续喷雾≥200h：①涂层对基体的保护等级不低于10级（无锈点）；②涂层本身耐腐蚀等级不低于10级（无锈点）。 |

### 2、有关产品成品质量标准要求

投标人须在投标文件中提供具有CMA或CNAS认证的检测机构出具的检验报告扫描件，并能在出具检测机构的官方网站或者全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）上查询真伪（提供查询结果截图，如查询不到，须提供检测机构出具的盖章说明），检验报告类别为抽样或委托抽样检验，且委托或受检单位为投标人或所投产品制造商，报告中各项检测指标均符合以下参数要求，中标后提供原件核验真伪，具体参数要求如下（适用于具有对应组成部分或配件的各产品）：

| 序号 | 产品名称 | 检测依据及检测指标（如下述内容中有最新标准或最新规范，应按最新标准或最新规范执行） |
| --- | --- | --- |
| 1. | 组合公寓床 | 检测依据至少包含QB/T3828-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法铜盐加速乙酸盐雾试验(CASS)法》、QB/T3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》（或QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》）、QB/T4371-2012《家具抗菌性能检的评价》标准，检验内容至少包含：抑菌率达到90%及以上；耐霉菌性等级不低于0级；铜加速乙酸试验≥360小时；保护等级不低于10级。 |
| 2. | 学生公寓靠背椅 | 检测依据至少包含 QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》和 GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》（或QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》）、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》（或QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》）标准，所推荐的不少于7种霉菌的检测（抑菌率达到90%及以上、防霉等级达到 0 级）；金属表面耐腐蚀中性盐雾（NSS）法≥240h，涂层对基体的保护等级达到9 级或以上，涂层本身的耐腐蚀等级达到9级或以上。 |

注：

★1、投标人承诺在中标后（中标公告发布后3个工作日内）提供以上原辅材料和产品部件检测报告（共18份）以及产品成品检测报告（共2份）原件给采购人核验。（提供承诺函，格式自拟）

2、公寓床架所用钢材均采用一次成型闭合异型管材，管材全部采用闭合管型材，无裂缝，管材表面无毛刺、结疤、错位、压痕或划痕。

3、为保证公寓床床架的整体稳固性和耐久性，床架主要受力连接部位：立柱与横梁连接须采用隐藏式挂钩结构连接，不得采用螺丝连接，立柱和横梁连接后，外观看不到金属床边立柱与加强型横梁的连接孔位，不得出现挂孔外露影响功能使用的情况。既能保证每张床床架的静态承重≥300kg，又能有效防止挂钩连接处由于挂孔外露快速形成局部锈蚀点而影响公寓床的使用寿命。

4、焊接要求：焊接表面波纹均匀，焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，并保证无脱焊、虚焊、假焊及焊穿等现象。为保证结构强度，金属床长横梁与横梁挂钩的正面焊接处须连续满焊，禁止有分段焊接，保证安全性。

5、钢材表面喷涂前处理要求：喷涂前零部件的表面应光滑、平整，不得有开裂、脱焊、漏焊、焊渣或飞边、尖角、毛刺等可能超成机械伤害的缺陷。表面经过“除油—水洗—酸洗—除锈—清洗—中和—磷化—水洗—烘干”九工位（或优于以上工艺）处理，预备处理后表面无氧化皮、锈蚀、粘砂等其他杂质。预备处理后及时进行喷涂，带喷塑涂层的钢制部件检测依据符合HJ2547-2016标准。

6、钢材表面喷涂要求：采用环保产品环氧聚脂塑粉静电喷塑，喷涂均匀，表面光泽度、硬度、冲击强度、附着力、粉膜厚度符合国家标准，保证喷塑质量的稳定性和可靠性。喷涂外膜的表面光滑平整，色泽均匀，喷涂层无漏喷、起泡、模糊、划痕或碰伤等缺陷。

★7、投标人承诺在中标后（中标公告发布后7天内）布置至少1个样板间，经采购人确认后才可进行量产。最终对产品的验收将依据产品技术参数要求以及样板间作为参照标准进行项目验收。（提供承诺函，格式自拟）

四、投标演示要求

投标人提供“组合公寓床”产品演示，要求如下：

1.演示内容要求：演示要点需充分体现组合公寓床的功能设计，至少包含以下功能点：

(1)金属床边立柱的防撞设计，金属床边立柱底部塑料配件的防锈、防滑设计；

(2)金属床长横梁与金属床边立柱连接结构防止松脱的安全设计，床支撑载重性能加强、及限位防取出的安全设计；

(3)床护栏的加固安全设计；

(4)安全扶梯的安装结构加固设计，扶梯踏板的使用合理性设计；

(5)组合公寓床整体结构稳固性的加强设计。

2.演示时间要求：各投标人均限时 5分钟，含评委提问时间（若有）；

3.演示相关说明：

（1）现场通过视频动画的电子文件形式进行展播演示。

（2）演示所需的所有软、硬件由投标人自行准备，采购代理机构可提供投影设备。

（3）演示顺序按本采购包智慧云平台上《开标一览表》投标人的顺序。

（4）授权代表须凭身份证原件参加演示，投标人参与演示的人员不超过2人。

五、投标样品要求

| 一、小样样品 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 投标样品 | 规格 | 数量 | 技术要求 | 备注 |
| 1 | 梯踏板 | / | 1块 | 详见：第二章《采购需求》技术参数要求 |  |
| 2 | 扶梯拉手 | / | 1根 | 详见：第二章《采购需求》技术参数要求 |  |
| 3 | 学生公寓靠背椅的脚套（含前脚套+后脚套） | / | 1套 | 详见：第二章《采购需求》技术参数要求 |  |
| 4 | 多功能收纳挂板+储物盒 | / | 1套 | 详见：第二章《采购需求》技术参数要求 |  |

说明：

1、梯踏板、多功能收纳挂板等金属件不得采用拼焊打磨成型管材，否则会严重影响样品评分；

2、扶梯拉手、储物盒、脚套等塑料部件不得采用3D打印，否则会严重影响样品评分；

3、投标人应当按上表要求提供有关实物样品，投标样品（包括成品样品和小样样品）不得出现可推断出任何有关投标人名称、背景特点的资料与信息以及可以识别的标记等，且样品外面需注明项目名称、项目编号及样品名称和规格，除此之外，标识不允许增加其他内容（包括：投标单位或供应商名称<或地址或联系方式>、产品品牌、商标等），投标人的投标样品不能相互共用；

4、样品配置必须与投标文件列报的配置一致。

5、投标人需在投标截止时间前将样品送到采购代理机构指定地点摆放好 (逾期将不再接收投标样品)。

（1）样品须用不透明包装膜或纸皮包装，或投标人自带不透明覆盖物、在样品提交完毕后自行做好覆盖工作（完全覆盖样品）。否则造成的泄密责任或质量损坏或丢失等由投标人自行承担。

（2）投标样品安装时要注意用电安全，建议投标人自备相关安装工具（如需）。

（3）安装过程注意控制噪声和保护现场设备设施，如有损坏，自行修复原样；也不得破坏其他投标人的样品。样品摆放地点空间有限，投标人请自觉依次摆放，不得霸占、侵占。安装完毕，自行清点样品数量并清走纸皮等垃圾。

6、采购活动结束后，采购人视情况将对中标人的样品进行封存，作为货物验收的依据。对于未中标人提供的样品，在中标通知书发出后通知退还（具体退还时间由采购代理机构通知为准），由未中标人自行到采购代理机构处凭授权书及领取人有效身份证明领取，如接退还通知后投标人7天内不领取视为放弃样品，逾期不领取的，由采购代理机构自行处理。

7、样品评审方式：

（1）本项目样品评审环节采用盲评方式。

（2）在进行样品评审前，在监控下由采购人监督人员或采购代理机构工作人员随机地按数字顺序为各投标人进行编号，并将统一格式的编号纸对投标人信息标签进行覆盖。评审专家对样品进行评审评分完毕后，在评审现场揭晓编号对应的各投标人名称。

（3）样品评审标准详见本项目招标文件中详细评审的技术部分。

采购包1（市交通技师学院购置项目（家具））1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 合同签订后，以采购人书面通知中标人供货之日起，60个日历天内完成本项目的供货与安装及调试、验收并交付使用。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 采购人指定地点。 |
| 付款方式 | 第1期为(预付款)：支付比例50%，合同签订生效且中标人提供等额发票后5个工作日内，采购人向中标人支付合同总额的50%作为预付款。 第2期为(进度款)：支付比例30%，项目所有货物到货、安装完成并经采购人确认且中标人提供等额发票后5个工作日内，采购人向中标人支付合同总额的30%作为进度款。 第3期为(尾款)：支付比例20%，项目所有货物安装完成，中标人提供验收报告及由第三方作出的环境检测报告（达标），项目经采购人书面验收合格，采购人向中标人支付合同尾款。 （1）采购人原则上在收到中标供应商提供的正式发票后5个工作日内按照国库集中支付有关规定办理支付手续，对于满足合同约定支付条件的，采购人原则上应当自收到发票后10 个工作日内将资金支付到合同约定的中标供应商账户。 （2）若非采购人原因导致（包括但不限于不可抗力）到账时间延迟，采购人不承担相应责任 。 |
| 如项目发生合同融资，采购人应当将合同款项支付到合同约定收款账户。 |  |
| 验收要求 | 1期：1、投标人须承诺根据货物技术参数和设计要求，进行产品深化设计，不得擅自改变货物技术参数和设计样式，相关费用包含在投标报价内。 2、验收标准：货物必须为合格产品，质量须达到相关国家标准，中标人供货时应提供产品合格证、产品说明书、产品检测报告等有关货物的合格证明材料等。货物到货及安装数量与合同清单数量一致；货物安装完成后的宿舍环境经符合相关资质的第三方检测达标并提供环境检测报告（检测费用由中标人支付，相关费用均含在投标报价内）。 3、采购人收到中标人项目验收建议之日起7日内按照合同的约定对履约情况进行验收。采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。采购人验收仅仅是对中标人交付产品的表面验收，即便通过该验收，但事后采购人发现该产品存在质量问题或属于假冒伪劣商品的，中标人仍然应当承担违约责任。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 | 其他，1、货物原辅材料须全部采用合格环保原辅材料，产品生产前及生产期间，采购人有权就中标人对本项目的备料进行抽检，对进货材料（含钢材、板材、五金配件等）随机抽样送至第三方检测机构检验，取得相应的检验合格报告，检验费由检测费用由中标人支付（相关费用均含在投标报价内）。采购人有权拒绝检验不合格的材料投入生产。 2、采购人有权对产品生产过程进行全程监造（签订合同至全部产品下线并验收合格）。如不合格的材料已经投入生产，则应用该材料的产品做废品处理，采购人将不予接受。 3、质量保证期及售后服务：质保期为5年，质保期从货物安装调试经双方书面验收合格后的第二天开始计算。质保期内中标人对所供货物实行包修、包换、包退及合同约定的其它事项，期满后可同时提供终身有偿维修保养服务。如货物或零部件因质量原因出现故障而造成短期停用时，则质保期和维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。中标人应具备专业的售后服务力量。提供售后服务联系电话及联系人。 （1）响应时间：在质保期内及时响应（包括电话响应）；对采购人的服务通知，中标人在接报后半小时内响应，24小时内到达现场。 （2）修复时间：24小时内解决；如在24小时内无法修复，则提供部件冗余服务或采取应急措施，以确保产品的正常使用。 （3）若是在48小时内未能处理完毕的情况，中标人必须提供相同的货物进行替换（费用包含在投标报价中），不得影响采购人的正常工作业务。 （4）若中标人未按上述规定时间妥善处理完毕的，采购人可直接聘请第三方机构进行维修，由此产生的全部维修费用及其他相关费用由中标人承担。 4、报价要求： 投标总报价为包干价格，包括但不限于全部材料、设计、制造、包装、仓储、运输、安装、验收等本项目所涉及的含税费用及合同实施过程中的应预见和不可预见费用等完成合同规定责任和义务、达到合同目的的一切费用。如果中标人签署合同后，在供货、安装、等工作中出现货物的任何遗漏，均由中标人无条件提供，采购人将不再支付任何费用。在实际合同履行过程中，如果中标人未完全履行合同义务或履行的合同义务不符合约定的，则未履行或履行不符合合同约定的内容所对应的价款由采购人直接从上述约定的包干价中扣除，并且采购人有权直接在应付款项中扣除中标人应承担违约金或赔偿金。 5、交货要求： 1）为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准规定。货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，并适宜当地的气候条件。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。 2）中标人应具有仓储配送能力，具备满足本项目配送需求的运输车辆，保证准时、准点将货物妥善送达采购人指定交货地点，并负责货物的运输、搬运及装卸等服务工作及由此产生的一切费用也由中标人负责。 3）在货物交付采购人之前的运输安全及保管工作由中标人自行负责。 6、安装、调试要求： 1）中标人负责此次采购货物及相关配套设施的安装工作，并实行“三包”：包质量、包工期、包安全。由中标人承担项目安装服务及全过程监管，承担项目实施全过程的相关人员和安全等有关责任。所有货物包安装、包调试、包安装所需的线材和耗材。 2）中标人须保证整个安装工作的质量和技术指标符合技术要求，所有安装要求须严格按照国家相关标准。 3）中标人应提供安装调试工艺流程、质量控制程序和检验方法，处理关键点、难点的对策及措施，实施前须得到采购人批准方能施行。其内容应对所有货物的安装、调试及现场验收做出详尽安排和说明，并包括参与或派出人员人数、参与时间、责任和工作内容等。 4）中标人在实施全过程中应服从采购人现场代表的统一管理和监督检查。 5）安装现场工作和生活条件由中标人自行解决。 6）货物在安装调试验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。 7）在家具安装过程中，出现争议的，以采购人意见为准。 8）中标人在安装施工期间做到安全文明施工，不损伤或损坏采购人原有设备设施，否则需按市场重置价赔偿给采购人。 7、中标人无正当理由拒签合同的，采购人应取消其中标资格，并授予第二中标候选人中标资格或者重新招标，对采购人造成的损失（包括但不限于重新招标导致的额外费用及项目逾期），中标人应当予以赔偿。 |

2.技术标准与要求

| 序号 | 核心产品要求（“△”） | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | △ | 钢木床类 | 组合公寓床 | 套 | 511.00 | 2,762.00 | 1,411,382.00 | 工业 | 详见附表一 |
| 2 |  | 其他椅凳类 | 学生公寓靠背椅 | 张 | 511.00 | 165.00 | 84,315.00 | 工业 | 详见附表二 |
| 3 |  | 其他家具 | 多功能收纳挂板（含储物盒） | 个 | 511.00 | 87.00 | 44,457.00 | 工业 | 详见附表三 |
| 4 |  | 其他家具 | 晾衣架 | 个 | 220.00 | 84.00 | 18,480.00 | 工业 | 详见附表四 |
| 5 |  | 其他家具 | 毛巾架 | 个 | 220.00 | 32.00 | 7,040.00 | 工业 | 详见附表五 |

附表一：组合公寓床

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 产品名称; 参考规格（mm）; 具体技术(参数)要求; 备注. 组合公寓床; 2000*1000*2950; （一）公寓床架（独立床架），主体结构为钢制结构，规格尺寸为2000mm*1000mm*2950mm（±10mm），横梁下沿离地高度≥1750mm。 1、金属床边立柱： ▲1.1采用规格为60mm*60mm（±2mm），厚度≥1.2mm，经成型轧制而成的多边型闭口异型管材，成型后管材折边不少于九条折边，正面外侧有防碰撞的切角。【投标时需提供金属床边立柱截面示意图和不少于 3 个角度（截面、45°侧面、正面）的不喷涂裸钢材实物照片（实物照片需带有尺子类实际测量标记，显示主要尺寸），根据示意图和实物照片作为评审依据。】 1.2立柱截面展开周长≥210mm，成型后截面呈多边型，管材折边不少于九条折边，承重力及抗扭性能更强，立柱正面外侧有防碰撞的切角设计，起到防撞作用，表面经环保氧聚酯塑粉静电喷塑处理，连接处光滑、平顺、无毛刺、手感好。 2、多边型防潮塑料脚套： ▲2.1金属床边立柱上下配套耐磨PP塑料的多边型防潮塑料脚套，壁厚≥2.5mm，内嵌钢管部分高度≥15mm，配套脚套后，金属床边立柱底部截面离地高度≥15mm。【投标时需提供多边型防潮塑料上、下脚套示意图和不少于3个角度（截面、45°侧面、正面）的实物照片（实物照片需带有尺子类实际测量标记，显示主要尺寸），根据示意图和实物照片作为评审依据。】 2.2脚套与立柱应紧密结合，牢固、不易脱落，有效防水防潮。防滑脚套与地面接触部分具有轮胎防滑纹路设计，具有防水、透气、防滑、防噪音的作用。 3、金属床长横梁：采用加强型横梁，采用规格为80mm*35mm（±2mm），厚度≥1.2mm，经成型轧制而成多边型闭口异型管材，正面为凹槽加强筋，加强筋宽度≥24mm深度≥1mm。 3.1横梁截面为异形设计，承重力及抗扭性能更强，横梁底部面向人体接触面为圆弧防碰撞设计，起到防撞作用，表面经环保氧聚酯塑粉静电喷塑处理，连接处光滑、平顺、无毛刺、手感好。 4、隐藏式横梁挂件： ▲4.1金属床长横梁与金属床边立柱卡式连接件采用隐藏式横梁挂件，挂钩采用厚≥2.0mm钢板经冲压一次成型，规格为45mm*90mm（±2mm），挂钩与立柱接触面不少于3面，且具备防脱设计。【投标时需提供隐藏式横梁挂件截面示意图和不少于 3 个角度（截面、45°侧面、正面）的不喷涂裸钢材实物照片（实物照片需带有尺子类实际测量标记，显示主要尺寸），根据截面示意图和实物照片作为评审依据。】 4.2为了保证焊接质量，横梁与连接挂件之间满焊连接，不能漏焊或者留空隙。连接卡扣采用纵向垂直隐藏式连接，表面平整光滑，立柱和横梁连接后整体无孔位及螺丝外露，防止刮伤事故发生。 5、立柱上横梁： ▲5.1采用规格为58mm*38mm（±2mm）单面台阶型材管，厚度≥1.0mm，经成型轧制而成闭口管材。管材设有支撑床板的直角台阶，台阶深度为10mm（±2mm），高度为20mm±2mm。【投标时需提供立柱上横梁截面示意图和不少于 3 个角度（截面、45°侧面、正面）的不喷涂裸钢材实物照片（实物照片需带有尺子类实际测量标记，显示主要尺寸），根据截面示意图和实物照片作为评审依据。】 5.2管材设有支撑床板的直角台阶，床板两端可搁置在横梁台阶面上，完全贴合，防止踩空，同时增加床铺面整体载重力。上横梁面向床铺内侧下方为防碰撞切角设计，起到防撞作用。 6、立柱下横梁：采用规格为60mm*30mm（±2mm）冷轧钢管，厚度≥1.0mm，经成型线轧制而成闭口管材，表面经环保氧聚酯塑粉静电喷塑处理，连接处光滑、平顺、无毛刺、手感好。 7、床头护栏：采用一横两竖的方法制作而成，横管采用规格为Φ32*1.2mm圆管，竖管采用Φ22*1.2mm圆管；所有管材连接方式采用横梁开孔穿插并加焊接成型。侧护栏的顶边与床铺面上表面的距离应不少于300mm，床褥上表面到侧护栏的顶边距离应不少于300mm。 8、床护栏：采用规格为25mm*25mm（±2mm）冷轧钢管，厚度≥1.2mm，中横梁采用2条Φ19*1.2mm圆管，所有管材连接方式采用横梁开孔穿插并加焊接成型，前护栏高度必须≥450mm，长度必须≥1300mm，保障使用安全。 ▲9、床支撑：采用规格为30mm*25mm（±2mm）“D”型管，厚度≥1.0mm，截面为“D”型（下方为圆弧形），与床板贴面一侧设计有有凹槽加强筋，比常规矩形管更具韧性及抗折弯力。【投标时需提供床支撑截面示意图和不少于 3 个角度（截面、45°侧面、正面）的不喷涂裸钢材实物照片（实物照片需带有尺子类实际测量标记，显示主要尺寸），根据截面示意图和实物照片作为评审依据。】 9.1床支撑采用内插嵌入式固定连接，床支撑与金属床长横梁之间采用从上往下卡扣式的连接方式，进一步加强床架的整体扭力，可有效防止金属床长横梁变形，提高稳定性。 10、床支撑限位胶塞：床支撑两端需配套限位胶塞，采用环保ABS塑料注塑一体成型，安装好后学生无法取出床支撑，可以有效避免学生在打闹时抽出床支撑的安全隐患，避免导致出现事故，同时具有舒适性及静音效果。 11、后下拉杆：采用规格为40mm*20mm（±2mm）冷轧钢管，厚度≥1.2mm，经成型线轧制而成闭口管材，表面经环保氧聚酯塑粉静电喷塑处理，连接处光滑、平顺、无毛刺、手感好。 12、安全扶梯：竖管采用25mm*25mm（±2mm），厚度≥1.5mm冷轧钢管，经成型线轧制而成闭口管材，表面经环保氧聚酯塑粉静电喷塑处理，连接处光滑、平顺、无毛刺、手感好。 ▲12.1梯踏板：采用规格为335mm*120mm（±2mm），厚度≥1.8mm冷轧钢板一次成型，四角圆角，边高≥22mm，正面四周设有圈边式防滑条纹，并合理制作不少于3排凸点防滑处理，起到防滑作用，并起到加固承重的作用。【投标时需提供梯踏板不少于 3 个角度（截面、45°侧面、正面）的实物照片（实物照片需带有尺子类实际测量标记，显示主要尺寸）和实物小样1块，根据实物照片和样品作为评审依据。】 ▲13、扶梯拉手：采用聚氨酯PU加钢架一次注塑成型，尺寸：长490mm*宽60mm（±2mm），成型外直径为Φ26mm（±2mm），表面采用发泡成形聚氨酯PU材料全覆盖内置骨架表面，内置骨架为规格不小于Φ19*1.2mm圆管弯制成U型，两头埋Φ8mm螺母。【投标时需提供扶梯拉手不少于 3 个角度（截面、45°侧面、正面）的实物照片（实物照片需带有尺子类实际测量标记，显示主要尺寸）和实物小样1根，扶梯拉手实物样品其中一边的弯头至末端表面聚氨酯PU材料做切除60mm（±5mm），显露出内置骨架规格不小于Φ19的圆管，根据实物照片和样品作为评审依据。】 14、蚊帐杆：采用规格为Φ19mm*1.0mm（±2mm）钢管，金属床边立柱顶部配套耐磨PP塑料的内嵌式塑料防潮塞，防止金属床边立柱管材内部受潮锈蚀，防潮塞形状与金属床边立柱完全吻合，符合环保要求，壁厚≥2.5mm，防潮塞与金属床边立柱应紧密贴合，安全、稳固、不易脱落。 （二）防虫床板 床板尺寸根据公寓床架内空定制，采用≥18mm厚杉木板，整体不超过7块拼接，每块杉木板的宽度≥100mm，床板放入床架床后，四个边沿与床架的间隙不大于5mm，保证使用安全。床板经杀虫、烘干、防腐、防霉、抛光处理，边沿垂直、表面平整。不留有树皮、腐斑、蛙孔和裂缝，床板与金属床长横梁面应持平，不高出金属床长横梁面。 （三）学生组合柜：包含写字桌、更衣柜、书架 1、写字桌：桌面及前档条采用≥25mm厚E1级实木多层板，甲醛释放量≤0.124mg/m³。封边截面处采用2.0mm厚PVC封边条，总挥发性有机物≤110g/L，粘接牢固，无脱胶、无鼓泡、防水。 桌下抽屉柜：尺寸为：800mm*400mm*725mm（±5mm），厚度≥0.8mm冷轧钢板制作，右柜上面配有一个抽屉，五金配件采用阻尼滚珠轨道。下为单开门，左侧柜为450mm（±5mm）空格，每个门上都配有塑料暗拉手和外挂锁具，柜底部60mm（±2mm）高防滑胶垫，可起到防潮的作用。 2、更衣柜：尺寸为：600mm*600mm*1740mm（±5mm），柜体主体采用厚度≥0.8mm的冷轧钢板经数控冲床冲孔、折弯和焊接而成。更衣柜上层内带不锈钢挂衣杆(直径≥φ19*1.0mm)，下层配一块层板。门上配有挂锁和透气孔，门上配有塑料暗拉手，更衣柜底部防潮架高60mm（±2mm），脚架采用25mm*25mm*1.2mm（±2mm）厚钢管，钢管与柜底同时连接在一起，可起到防滑、防潮的作用。 3、书架：采用“7”字形书架，尺寸为1310mm*250mm*990mm（±5mm），主体采用厚度≥0.8mm的冷轧钢板经数控冲床冲孔、折弯和焊接而成，表面经热固性粉末涂料静电喷涂。. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表二：学生公寓靠背椅

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 产品名称; 参考规格（mm）; 具体技术(参数)要求; 备注. 学生公寓靠背椅; 470*420*760; 1、规格：椅背420mm*210mm（±2mm）壁厚最薄处≥5mm。座板380mm*420mm（±2mm）壁厚最薄处≥7mm。座面高440mm±5mm。 2、背板：采用环保GB-PP—GF10材料注塑一体成型，与垂直面之间呈6º～12º。靠背面的前凸呈漫圆，上、下缘加工成弧形。椅背采用φ5mm孔设计，具有透气防滑功能，椅背上端应有抓手设计。椅背与主架结构采用外包结构，内置不规则PP件，尺寸：158mm*29mm（±2mm）确保椅背更加牢固耐用。靠背下缘与座面后缘之间留有净空。 3、座板：采用环保GB-PP—GF10材料注塑一体成型。座面向后下倾斜0º～2º。座面沿正中线做成凹面，曲率半径在500mm以上。座面采用φ5mm孔设计，具有透气防滑功能。座板采用活动上下5度防夹设计，具有防止椅架前倾作用。座前缘及两角采用钝角制作。靠背下缘与座面后缘之间留有净空。 4、脚架：采用尺寸φ30mm*1.8mm（±2mm）壁厚圆管一次弯制成型，为确保学生公寓靠背椅牢固耐用性，椅子脚架不得采用分段拼接结构，不得采用升降调节机构。 ▲5、脚套：前脚套尺寸：175mm*45mm*55mm（±2mm），TPE软胶一体成型，成型尺寸：内径30mm±2mm，外径39mm±2mm，前脚套向上部分均匀分布有防滑纹路，起到防滑的作用，同时对椅子脚架起到保护作用，避免高频次踩踏造成脚架局部掉漆的现象，增强产品的使用寿命。底部设有直径32mm±2mm的圆形凹槽，配置隐藏式调节脚垫。后脚套尺寸：128mm*45mm*68mm（±2mm），底部设有直径32mm±2mm的圆形凹槽，配置隐藏式调节脚垫。【投标时需提供学生公寓靠背椅：脚套（含前脚套+后脚套）不少于 3 个角度（截面、45°侧面、正面）的实物照片（实物照片需带有尺子类实际测量标记，显示主要尺寸）和实物样品1套，根据实物照片和样品作为评审依据。】 6、脚底选配TPE软胶防滑脚垫，直径30mm±2mm，起到防滑、调节水平、保护地板的作用。. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表三：多功能收纳挂板（含储物盒）

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 产品名称; 参考规格（mm）; 具体技术(参数)要求; 备注. 多功能收纳挂板（含储物盒）; 1010*640; ▲1、采用≥1.0mm冷轧钢板，为保证其刚性，防止因弹性有异响或因挂件载重变形，板面上设置两圈口字型内凹压印加强筋，加强筋宽40mm±2mm，由不少于四条≤φ4mm圆筋组成。外圈加强筋外缘尺寸890mm*520mm（±5mm），挂板冲有部分规则工具钩挂孔。储物盒：规格：230mm*80mm*90mm（±5mm），采用环保PP塑料一体成型，与多功能收纳挂板镶嵌式连接，正面设有学校 LOGO 标识，每个盒子带有不同号编号，方便识别。【投标时需提供多功能收纳挂板+储物盒不少于 3 个角度（截面、45°侧面、正面）的实物照片（实物照片需带有尺子类实际测量标记，显示主要尺寸）和实物样品1套，根据实物照片和样品作为评审依据。】 2、挂板可搭配工具钩，自由组合收纳空间，可放置书本、放置摆件等。承托力强，不晃动，稳固耐用；同时可保护墙面，可透气装饰。. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表四：晾衣架

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 产品名称; 参考规格（mm）; 具体技术(参数)要求; 备注. 晾衣架; 1800*200*25; 采用304不锈钢圆管，外形尺寸≥Φ30mm，壁厚≥1.2mm，强度高、平整坚固，经焊接、打磨，表现平滑，整体尺寸为1800mm*200mm*25mm（±10mm），顶部采用膨胀螺丝安装，安装后采用不锈钢盖掩盖，外形美观，单条承重≥100kg，产品需包含安装。. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表五：毛巾架

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 产品名称; 参考规格（mm）; 具体技术(参数)要求; 备注. 毛巾架; 520*28; 采用304不锈钢扁管，厚度≥1.5mm，配置≥8个挂钩，强度高、平整坚固；整体尺寸为520mm*28mm（±10mm），经焊接、打磨，表面平滑；含安装。. |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

## 第三章 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。

请注意：供应商需在投标文件截止时间前，将加密投标文件上传至云平台项目采购系统中并取得回执，逾期上传或错误方式投递送达将导致投标无效。

#### 一、名词解释

1.采购代理机构：本项目是指广州程启招标代理有限公司，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任评标委员会成员。

2.采购人：本项目是指广州市交通技师学院（广州市交通高级技工学校），是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.投标人：是指在云平台项目采购系统完成本项目投标登记并提交电子投标文件的供应商。

4.“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标供应商或者推荐中标候选人的临时组织。

5.“中标供应商”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或评标委员会受采购人委托直接确认的投标人。

6.招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作加密并上传到系统的投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.标书”的文件）

8.备用电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作电子投标文件时，同时生成的同一版本的备用投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.备用标书”的文件）

9.电子签名和电子印章：是指获得中华人民共和国工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》的资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书（即CA数字证书）。供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标（响应）文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

10.“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子印章完成；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人单位的数字证书并通过投标客户端使用电子印章完成。

11.“投标人代表签字”及“授权代表”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标（响应）文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

12.“法定代表人”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“法定代表人”应在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

13.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

（温馨提示：采购人与代理机构在制定采购文件内容时应与上述条款保持一致，以避免采购文件内容前后不一致，出现歧义。）

### 二、须知前附表

| 本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 条款名称 | 内容及要求 |
| 1 | 采购包情况 | 本项目共1个采购包 |
| 2 | 开标方式 | 远程电子开标 |
| 3 | 评标方式 | 现场电子评标 （供应商应当审慎标记各评审项的应答部分，标记内容清晰且完整，否则将自行承担不利后果） |
| 4 | 评标办法 | 采购包1：综合评分法 |
| 5 | 报价形式 | 采购包1：总价 |
| 6 | 报价要求 | 各采购包报价不超过预算总价 |
| 7 | 现场踏勘 | 否 |
| 8 | 投标有效期 | 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天 |
| 9 | 投标保证金 | 采购包1：保证金人民币：0.00元整。 开户单位： 无 开户账号： 无 开户银行： 无 支票提交方式： 无 汇票、本票提交方式： 无 投标保证金有效期∶与投标有效期一致。 投标保函提交方式：供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理投标（响应）担保函、保险（保证）凭证，成功出函的等效于现金缴纳投标保证金。 |
| 10 | 投标文件要求 | 一、电子投标文件（必须提供）： （1）加密的电子投标文件 1 份（需在递交投标文件截止时间前成功上传至云平台项目采购系统）。 （2）非加密电子版文件 U 盘(或光盘)0份，加密的电子投标文件与非加密的电子投标文件必须完全一致。 非加密电子版投标文件使用情形: 当无法使用 CA 证书在云平台项目采购系统进行电子投标文件开标解密时，供应商须在代理机构指引下启用非加密电子版投标文件。 |
| 11 | 中标候选供应商推荐家数 | 采购包1：2家 |
| 12 | 中标供应商数量 | 采购包1：1家 |
| 13 | 有效供应商家数 | 采购包1：3家 此人数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、不得评标或直接废标。 |
| 14 | 项目兼投兼中规则 | 兼投兼中：无 |
| 15 | 中标供应商确定方式 | 采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。 |
| 16 | 代理服务费 | 收取。采购机构代理服务收费标准：中标人须向采购代理机构交纳的代理服务费，本项目的代理服务费执行以下价格： （1）以项目的预算金额作为收费的计算基数； （2）预算金额在100万以下的，代理服务费按1.5%计算；101万到500万的，按1.1%计算；501万到1000万的，按0.8%计算；1001万到5000万的，按0.5%计算…… （3）代理服务收费按差额定率累进法计算； （4）代理服务费币种与《中标通知书》的币种相同； （5）中标人在领取《中标通知书》时，必须按《采购代理服务费支付承诺书》向采购代理机构直接交纳代理服务费。 |
| 17 | 代理服务费收取方式 | 向中标/成交供应商收取 |
| 18 | 其他 |  |
| 19 | 开标解密时长 | 30分钟。 说明：具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准 |
| 20 | 专门面向中小企业采购 | 采购包1：面向小微企业，采购包专门预留 |

### 三、说明

#### 1.总则

采购人、采购代理机构及投标人进行的本次采购活动适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

#### 2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

#### 3.进口产品

若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

#### 4.投标的费用

不论投标结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

#### 5.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

5.1联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

5.2 联合体各方之间应签订共同投标协议书并在投标文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目（采购包）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（采购包）投标，若违反规定则其参与的所有投标将视为无效投标。

5.3 联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目投标，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与共同投标协议书签署方一致。对于需交投标保证金的，以牵头方名义缴纳。

5.4联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.5联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

#### 6.关联企业投标说明

6.1 对于不接受联合体投标的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则其投标将被拒绝。

6.2 对于接受联合体投标的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

#### 7.关于中小微企业投标

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

#### 8.纪律与保密事项

8.1投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

8.2在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

8.3在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

8.4获得本招标文件者，须履行本项目下保密义务，不得将因本次项目获得的信息向第三人外传，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。

8.5由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.6采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审小组披露。

8.7在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

#### 9.语言文字以及度量衡单位

9.1除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.2除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

#### 10. 现场踏勘（如有）

10.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

10.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，只是为了使投标人能够利用招标人现有的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

#### 11.关于分支机构投标

对接受分支机构投标的项目，分支机构投标的，须提供分支机构的营业执照（执业许可证）扫描件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书，授权书须加盖总公司（总所）公章。总公司（总所）可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。依法设立登记的分支机构以自己的名义参加政府采购活动，产生的民事责任由法人承担。（保险类项目则为：本项目只接受保险分公司或中心支公司以上的保险机构投标；分公司或中心支公司的保险机构投标的，还须提供分公司或中心支公司的保险机构的营业执照。依法设立登记的分支机构以自己的名义参加政府采购活动，产生的民事责任由法人承担。 ）

### 四、招标文件的澄清和修改

1.采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，代理机构顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有招标文件收受人的书面形式。

3.如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应登录云平台项目采购系统下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

### 五、投标要求

#### 1.投标登记

投标人应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

#### 2.投标文件的制作

2.1投标文件中，所有内容均以电子文件编制，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。由于本项目采用电子化投标，请充分考虑设备、网络环境、人员对系统熟悉度等因素，合理安排投标文件制作、提交时间，建议至少提前一天完成制作、提交工作。

2.2投标人应使用云平台提供的投标客户端编制、标记、加密投标文件，成功加密后将生成指定格式的电子投标文件和电子备用投标文件。所有投标文件不能进行压缩处理。关于电子投标报价（如有报价）说明如下：

(1)投标人应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

(2)投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 如有对多个采购包投标的，要对每个采购包独立制作电子投标文件。

2.4投标人不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.5投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

2.7投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8投标文件以及投标人与采购人、代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

2.9投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

#### 3.投标文件的提交

3.1在投标文件提交截止时间前，投标人须将电子投标文件成功完整上传到云平台项目采购系统，且取得投标回执。时间以云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件，已上传投标文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

3.2代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

（1）至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传的。

（2）投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

（3）投标文件损坏或格式不正确的。

#### 4.投标文件的修改、撤回与撤销

4.1在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将修改后重新生成的电子投标文件上传至系统，到达投标文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

#### 5.投标文件的解密

到达开标时间后，投标人需携带并使用制作该投标文件的同一数字证书参加开标解密，投标人须在采购代理机构规定的时间内完成投标文件解密，投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密投标文件，将作无效投标处理。

#### 6.投标保证金

本项目不收取投标保证金

#### 7.投标有效期

7.1投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

7.2出现特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有投标人。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人可以拒绝延长有效期，但其投标将会被视为无效，拒绝延长有效期的投标人有权收回其投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，投标有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示投标人重新开函，未获得有效保函的投标人其投标将会被视为无效。

#### 8.样品（演示）

8.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

8.2投标截止时间前，投标人应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

8.3采购结果公告发布后，中标供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未中标供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

#### 9.除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

9.1投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

9.2不符合招标文件中规定的资格要求；

9.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

9.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

9.5有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

### 六、开标、评标和定标

#### 1.开标

1.1 开标程序

招标工作人员按招标公告规定的时间进行开标，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、解密情况，投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）。开标分为现场电子开标和远程电子开标两种。

采用现场电子开标的：投标人的法定代表人或其委托代理人应当按照本招标公告载明的时间和地点前往参加开标，并携带编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子投标文件的U盘前往开标现场。

采用远程电子开标的：投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标。在投标截止时间前30分钟，应当登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

开标时，投标人应当使用编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子投标文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密投标文件，将作无效投标处理。（采用远程电子开标的，各投标人在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

如在电子开标过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子投标文件通道。系统将对上传的备用电子投标文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的），系统将拒绝接收，视为无效投标。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子投标文件的上传，投标将被拒绝，作无效投标处理。

1.2开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

1.3 投标截止时间后，投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得开标。同时，本次采购活动结束。

1.4开标时出现下列情况的，视为投标无效处理：

（1）经检查数字证书无效的；

（2）因投标人自身原因，未在规定时间内完成电子投标文件解密的；

（3）如需使用备用电子投标文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子投标文件或提供的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的）。

#### 2.评审（详见第四章）

#### 3.定标

3.1中标公告：

中标供应商确定之日起2个工作日内， 采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)广州程启招标代理有限公司网（www.gzcqc.com）上以公告的形式发布中标结果，中标公告的公告期限为 1 个工作日。中标公告同时作为采购代理机构通知除中标供应商外的其他投标人没有中标的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

3.2中标通知书：

中标通知书在发布中标公告时，在云平台同步发送至中标供应商。中标供应商可在云平台自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商不得放弃中标。中标供应商放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

3.3项目废标处理：

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条及招标文件的约定，本项目或分包下列情况出现将作废标处理：

（1）符合专业资格条件的投标人或者对招标文件作实质响应的有效投标人不足三家的（说明：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算） 。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

对废标的采购项目，评标委员会应出具采购文件是否存在不合理条款的论证意见。

3.4终止公告：

项目废标后，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)、广州程启招标代理有限公司网（www.gzcqc.com）上发布终止公告，终止公告的公告期限为1个工作日。

### 七、询问、质疑与投诉

#### 1.询问

投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

#### 2.质疑

2.1供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

(1)对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

(2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(3)对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.2质疑函应当包括下列主要内容：

(1)质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

(2)质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(3)认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

(4)提出质疑的日期。

2.3 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

2.5供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

2.6质疑联系方式如下：

质疑联系人：朱小姐

电话：020-83576900

传真：83499619

邮箱：gzcqc2006@163.com

地址：广州市越秀区沿江中路298号江湾新城A座8楼

邮编：510110

#### 3.投诉

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。

政府采购监督管理机构名称：广州市财政局政府采购监管处

地 址：广州市天河区华利路61号1506室

电 话：020-38923575

邮 编：510030

传 真： /

### 八、合同签订和履行

#### 1.合同签订

1.1采购人应当自《中标通知书》发出之日起二十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。超过30天尚未完成政府采购合同签订的政府采购项目，采购人应当登录广东省政府采购网，填报未能依法签订政府采购合同的具体原因、整改措施和预计签订合同时间等信息。

1.2采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内公开并备案采购合同。

#### 2.合同的履行

2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内登录广东省政府采购网上传备案。

2.3有融资要求的中标供应商可根据自身情况，在广东省政府采购网上自行选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。

## 第四章 评标

### 一、评标要求

#### 1.评标方法

采购包1(市交通技师学院购置项目（家具）)：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

#### 2.评标原则

2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3合格投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得评标。

#### 3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标应遵守下列评标纪律：

（1）评标情况不得私自外泄，有关信息由广州程启招标代理有限公司统一对外发布。

（2）对广州程启招标代理有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

（3）不得收受投标供应商或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

（4）全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

（5）评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并对评价意见承担个人责任。评审过程中，不得发表倾向性言论。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

#### 4.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效；

4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.5不同投标人的投标文件相互混装；

4.6不同投标人的投标保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出；

4.7投标人上传的电子投标文件加盖该项目的其他投标人的电子印章的。

说明：在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。同时，项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

#### 5.投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

#### 6.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标供应商或者推荐中标候选人。第二中标候选人报价高于第一中标候选人报价20％以上的，只推荐1名中标候选人。（下浮率报价为:设 M= (1-下浮率)，第二中标候选人的 M值高于第一中标候选人 M 值 20%以上的，只推荐 1名中标候选人。)。 第一中标候选人无正当理由不得随意放弃中标资格。中标候选人放弃中标资格的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

#### 7.价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效投标处理。

（5）若投标客户端上传的电子报价数据与电子投标文件价格不一致的，以电子报价数据为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

### 二.政府采购政策落实

#### 1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

#### 2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

#### 3.价格扣除相关要求

采购包1（市交通技师学院购置项目（家具））：

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 节能、环保产品 | —— | 1% | 1.本次采购产品在财政部、发展改革委、生态环境部等部门最新发布的《节能产品政府采购品目清单》或《环境标志产品政府采购品目清单》的清单范围内优先采购的节能产品、环境标志产品类别，对于具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书的，对节能产品或环境标志产品的价格分别给予1%的价格扣除。 2.属于品目清单范围内的节能或环境标志产品，应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件，并加盖投标人单位的公章。 |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标（响应）价为准。 （2）组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 |  |  |  |  |

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（2）符合中小企业扶持政策的投标人应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

（3）投标（响应）供应商统一在一份《中小企业声明函》中说明联合体各方的中小微情况：包括联合体各方均为小型、微型企业的，及中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且共同投标协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的。

### 三、评审程序

#### 1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标人按无效投标处理。

对各投标人进行资格审查和符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评标委员会组长或采购人代表将集体意见及时告知投标当事人。采购代理机构应在评标报告中以书面形式解释其排除的具体原因

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

合格投标人不足3家的，不得评标。

表一资格性审查表：

采购包1（市交通技师学院购置项目（家具））：

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其规定。（分公司投标，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分公司的授权书，并提供总公司（总所）和分公司的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外）。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 依据《投标函》。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 依据《投标函》。 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 依据《投标函》。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 依据《投标函》。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定） |
| 6 | 信用记录 | 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于评审当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料） |
| 7 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（依据《投标函》） |
| 8 | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（依据《投标函》） |
| 9 | 存在任一级人民政府财政部门作出“禁止参加政府采购活动”行政处罚决定且处罚期限未届满的，不得参加政府采购活动。 | 存在任一级人民政府财政部门作出“禁止参加政府采购活动”行政处罚决定且处罚期限未届满的，不得参加政府采购活动。（提供《声明函》，格式自拟） |
| 10 | 本项目不接受联合体投标。 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 11 | 本采购包专门面向中小企业采购 | 本采购包专门面向小微企业采购，本采购包中小企业划分标准所属行业为：工业。供应商所投产品须为符合本项目采购标的对应行业（工业）划分标准的小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）生产且使用该小微企业商号或者注册商标。（注：小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》（见投标格式）为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》（见投标格式）为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。） |

表二符合性审查表：

采购包1（市交通技师学院购置项目（家具））：

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合同履行期限要求 | 是否满足项目的合同履行期限要求。 |
| 2 | 签署盖章要求 | 是否符合招标文件的签署盖章要求。 |
| 3 | 投标有效期 | 投标有效期是否为90天。 |
| 4 | 法定代表人证明书/法定代表人授权书 | 是否按规定提交法定代表人证明书/法定代表人授权书。 |
| 5 | 投标报价要求 | 投标报价是否固定唯一，且投标报价没有超过最高限价。 |
| 6 | 报价合理性 | 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 7 | “★”号条款 | 投标文件是否满足采购人需求的要求，且没有重大偏离（须满足带“★”号条款）。 |
| 8 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不可接受的附加条件的。 |
| 9 | 其他无效情形 | 未发现投标文件存在法律、法规和招标文件中规定的投标无效情形。 |

#### 2.投标文件澄清

2.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当在评审过程中发起在线澄清，要求投标人针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开标环节记录的授权代表人联系方式发送短信提醒或电话告知。

投标人需登录广东政府采购智慧云平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

若因投标人联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.2评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

#### 3.详细评审

采购包1(市交通技师学院购置项目（家具）):

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 商务部分10.0分 技术部分55.0分 综合信用分5.0分 报价得分30.0分 |  |
| 技术部分 |  | 带“▲”号重要技术条款响应情况 (25.0分) | 对投标产品的技术参数响应情况进行评分： 1.根据投标人对招标文件《第二章采购需求》中带“▲”号重要技术条款（共9项）的全部内容响应情况进行评审： （1） 根据实物照片和样品作为评审依据的带“▲”号重要技术条款（共计4项），每满足一项得2.5分，最高得10分。 （2）其他带“▲”号重要技术条款（共计5项），每满足一项得3分，最高得15分。 注：如招标文件《第二章采购需求》中有明确要求提供证明材料的，则以招标文件《第二章采购需求》要求的为准；如招标文件《第二章采购需求》中无明确要求提供证明材料的，则以投标人投标文件中的《技术和服务要求响应表》中的响应情况填写内容为准，未填写的或参数不满足的都视为负偏离。 |
|  |  | 原辅材料和产品部件质量检测情况 (18.0分) | 投标人或所投产品制造商提供具有CMA或CNAS认证的检测机构出具的原辅材料抽样或委托抽样检验合格的检验报告，包括：金属床边立柱、金属床长横梁、床护栏、床支撑、床支撑限位胶塞、ABS塑料部件、防潮塑料脚套、防虫床板、实木多层板、胶粘剂、冷轧钢板、塑粉、写字桌、更衣柜、书架、304不锈钢、轨道、锁具（共18项），每提供一项符合对应要求的检测报告得1分，检验报告不合格或结果不符合对应要求的不得分，此项最高得18分。 注：需提供相关检测报告的扫描件（建议在检测报告中将相关检测依据、检测指标及检测结果框出），检验报告类别为抽样或委托抽样检验，且委托或受检单位为投标人或所投产品制造商，并同时提供相应检测报告的官网或者全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）上查询结果截图（如查询不到，须提供检测机构出具的盖章说明），未按要求提供不得分。 |
|  |  | 产品成品质量检测情况 (2.0分) | 投标人或所投产品制造商提供具有CMA或CNAS认证的检测机构出具的成品抽样或委托抽样检验合格的检验报告，包括：组合公寓床、学生公寓靠背椅（共2项），每提供一项符合对应要求的检测报告得1分，检验报告不合格或结果不符合对应要求不得分，此项最高得2分。 注：需提供相关检测报告的扫描件（建议在检测报告中将相关检测依据、检测指标及检测结果框出），检验报告类别为抽样或委托抽样检验，且委托或受检单位为投标人或所投产品制造商，并同时提供相应检测报告的官网或者全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）上查询结果截图（如查询不到，须提供检测机构出具的盖章说明），未按要求提供不得分。 |
|  |  | 核心产品深化设计说明 (5.0分) | 提供本项目核心产品“组合公寓床”的深化设计方案，包括：（1）产品结构图；（2）详细的部件图；（3）合理化建议细节展示；（4）产品效果图。 1、方案详细、具体，安全性及耐用性好，且有提供完全符合采购需求技术参数要求的产品效果图、细节展示全面，且合理性说明，得5分； 2、方案关键节点考虑不周全，安全性及耐用性一般，基本符合采购需求技术参数要求的，提供细节展示欠缺或合理性说明不符合逻辑，得3分； 3、设计方案不符合采购需求技术参数要求和制作标准或没有提供细节展示或合理性说明的，得1分； 4、不提供深化设计方案或设计方案不相关，本项不得分。 |
|  |  | 产品视频动画演示情况 (5.0分) | 根据投标人提供与本项目相匹配的核心产品（组合公寓床）的产品视频动画演示，需充分体现组合公寓床的功能设计，至少包含以下5个功能要点：（1）金属床边立柱的防撞设计，金属床边立柱底部塑料配件的防锈、防滑设计；（2）金属床长横梁与金属床边立柱连接结构防止松脱的安全设计，床支撑载重性能加强、及限位防取出的安全设计；（3）床护栏的加固安全设计；（4）安全扶梯的安装结构加固设计，扶梯踏板的使用合理性设计；（5）组合公寓床整体结构稳固性的加强设计。 结合产品视频动画演示组合公寓床功能点的情况进行综合评审： 1、外观搭配完整美观，整体设计结构合理，产品细节展示精细，功能完全体现安全性，耐用性和人性化，得5分； 2、外观搭配完整，整体设计结构欠佳，产品局部展示欠佳，功能不全，得3分； 3、外观搭配完整，整体设计结构较差，产品局部展示粗糙，功能不符合，得1分； 4、未提供动画演示或动画演示与本项目的核心产品（组合公寓床）不匹配或不相关的，不得分。 |
| 商务部分 |  | 家具同类项目业绩 (1.5分) | 投标人或所投产品制造商提供2021年1月1日以来承接的家具项目业绩，每提供1个家具项目业绩合同得0.5分，最高得1.5分。 注：1.业绩时间以合同签订时间为准。2.投标人应提供合同关键页扫描件（合同关键页包括：合同封面、标的内容页及双方签章页）加盖投标人公章。 |
|  |  | 投标人认证证书 (1.5分) | 投标人或所投产品制造商具有在有效期内的质量管理体系认证证书，环境管理体系认证证书，职业健康安全管理体系认证证书，且以上证书认证范围需包含家具类的，每提供一个符合要求的认证证书得0.5分，最高得1.5分。 注：须同时提供以上证书扫描件及及国家认证认可监督管理委员的“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）查询结果截图，不提供或提供不清晰不得分，已失效或撤销或暂停的不得分。投标人因成立时间不足三个月无法获得证书的，提供说明函，对应证书可得分。 |
|  |  | 环保产品保证 (2.0分) | 投标人或所投产品制造商具有认证单元含有床类的中国环保产品认证证书和中国环境标志产品认证证书，得2分；仅具备其中上述任意一个认证证书的，得1分。 注：须同时提供以上有效证书扫描件及及国家认证认可监督管理委员的“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）查询结果截图，不提供或提供不清晰，无法判别不得分，已失效或撤销或暂停的不得分。 |
|  |  | 实施方案响应情况 (3.0分) | 对投标人提供的实施方案（根据招标文件中《第二章 采购需求》“1.主要商务要求”的“其他”要求拟定，包括项目组织管理、进度计划、交货、安装调试等）的合理性、完整性等方面进行评审： 1、实施方案合理性、完整性强，具备可行性，完全满足且优于采购需求的得3分； 2、实施方案合理性、完整性较强，较具备可行性，比较满足采购需求的得2分； 3、实施方案合理性、完整性较差，不太具备可行性，不能完全满足采购需求的得1分； 4、未提供实施方案不得分。 |
|  |  | 售后服务响应情况 (2.0分) | 对投标人售后服务方案（根据招标文件中《第二章 采购需求》的“3、质量保证期及售后服务”拟定，（包括投标人针对本项目售后服务的措施、质保期、服务响应时间、修复时间、维保方案措施等）进行评审： 1、售后服务方案非常详细、科学合理、切实可行、措施到位，完全满足采购需求的得2分； 2、售后服务方案较详细、较科学合理、比较可行、措施较到位，比较满足采购需求的得1分； 3、售后服务方案不够详细合理、可行性差、措施不到位，不能完全满足采购需求的得0.5分； 4、未提供售后服务方案不得分。 |
| 投标报价 |  | 投标报价得分 (30.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |
| 综合信用分 |  | 综合信用评价 (5.0分) | 综合信用评价得分=综合信用评价得分(属于商务部分的一部分)=投标人的广州公共资源交易信用评价（政府采购供应商信用评价分）×5%。 投标人的信用评价分以开标当天广州交易集团有限公司网站公布的分值为准（通过“广州交易集团有限公司网站-信用信息-广州公共资源交易信用平台3.0” 进行核实，未能在网站查询到供应商信用评价分的，以当天信用评价基准分计算）。供应商为联合体的，以牵头方信用评价分计算。 |

#### 4.汇总、排序

采购包1：

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

#### 5.中标价的确定

除了按第四章第一点第7条修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱标价为准。

#### 6.其他无效投标的情形：

(1)评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的。

(2)投标文件提供虚假材料的。

(3)投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

(4)投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

(6)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 第五章 合同文本

注：以下合同仅供参考，具体内容以双方按照招标文件、投标文件及相关法律政策规定所签订的合同为准。

广东省政府采购合同书

（本合同为小微企业预留合同）

采购计划编号：

项目编号：

项目名称：

甲    方：

电    话：

传    真：

住   所：

电子邮箱：

乙    方：

电    话：

传  真：

住  所：

电子邮箱：

根据市交通技师学院购置项目（家具）（项目编号：       ）的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、采购标的

| 序号 | 商品名称 | 品牌/生产厂家 | 规格型号、配置（性能参数） | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计总额：￥元； 大写： |  |  |  |  |  |  |  |

合同总额为包干价，该包干价为乙方按照合同约定完成合同全部义务后所适用的总价格，包括但不限于乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、技术服务费、技术人员的工勤费用（包括工资、福利、交通、住宿、通讯费用等）、各项税费及合同实施过程中不可预见费用及合同包含的所有风险（包括但不限于国家和地方的法律法规政策变动风险、市场价格波动风险等）等项目相关的一切费用。甲方无需另行支付任何费用。在实际合同履行过程中，如果乙方未完全履行合同义务或履行的合同义务不符合约定的，则未履行或履行不符合合同约定的内容所对应的价款由甲方直接从上述约定的包干价中扣除。如果乙方签署合同后，在供货、安装等工作中出现货物的任何遗漏，均由乙方无条件免费提供，甲方将不再支付任何费用。

二、合同金额

合同金额为￥                元；大写：                。

三、货物的相关要求

1．乙方必须提供全新的原厂原装货物和完善的服务。

2．乙方提供相应货物的技术规格文件，说明货物的型号、商标名称及生产厂家。

3．货物的制造和检验，必须符合中华人民共和国国家和履约的相关安全质量标准、行业技术规范标准、环保节能标准（有最新版本的以最新版本为准）。

4．招标文件规定的、投标文件承诺的其他质量标准要求，亦作为本合同的质量标准要求。

5．货物原辅材料须全部采用合格环保原辅材料，产品生产前及生产期间，采购人有权就中标人对本项目的备料进行抽检，对进货材料（含钢材、板材、五金配件等）随机抽样送至第三方检测机构检验，取得相应的检验合格报告，检验费由检测费用由中标人支付（相关费用均含在投标报价内）。采购人有权拒绝检验不合格的材料投入生产。

6．采购人有权对产品生产过程进行全程监造（签订合同至全部产品下线并验收合格）。如不合格的材料已经投入生产，则应用该材料的产品做废品处理，采购人将不予接受。

四、安装、调试、验收要求：

（一）安装、调试要求

1.乙方负责此次采购货物及相关配套设施的安装工作，并实行“三包”：包质量、包工期、包安全。由乙方承担项目安装服务及全过程监管，承担项目实施全过程的相关人员和安全等有关责任。所有货物包安装、包调试、包安装所需的线材和耗材。

2.乙方须保证整个安装工作的质量和技术指标符合技术要求，所有安装要求须严格按照国家相关标准。

3.乙方应提供安装调试工艺流程、质量控制程序和检验方法，处理关键点、难点的对策及措施，实施前须得到采购人批准方能施行。其内容应对所有货物的安装、调试及现场验收做出详尽安排和说明，并包括参与或派出人员人数、参与时间、责任和工作内容等。

4.乙方在实施全过程中应服从甲方现场代表的统一管理和监督检查。

5.安装现场工作和生活条件由乙方自行解决。

6.货物在安装调试验收合格前的保险由乙方负责，乙方负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

7.在家具安装过程中，出现争议的，以甲方意见为准。

8.乙方在安装施工期间做到安全文明施工，不损伤或损坏甲方原有设备设施，否则需按市场重置价赔偿给甲方。

（二）验收要求

1.乙方须承诺根据货物技术参数和设计要求，进行产品深化设计，不得擅自改变货物技术参数和设计样式，相关费用包含在合同价内。

2.验收标准：货物必须为合格产品，质量须达到相关国家标准，乙方供货时应提供产品合格证、产品说明书、产品检测报告等有关货物的合格证明材料等。货物到货及安装数量与合同清单数量一致；货物安装完成后的宿舍环境经符合相关资质的第三方检测达标并提供环境检测报告（检测费用由乙方支付，相关费用均含在合同价内）。

3.甲方收到乙方项目验收建议之日起7日内按照合同的约定对履约情况进行验收。采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。甲方验收仅仅是对乙方交付产品的表面验收，即便通过该验收，但事后甲方发现该产品存在质量问题或属于假冒伪劣商品的，乙方仍然应当承担违约责任。

五、质保期及售后服务要求

1.质保期为5年，质保期从货物安装调试经双方书面验收合格后的第二天开始计算。质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退及合同约定的其它事项，期满后可同时提供终身有偿维修保养服务。如货物或零部件因质量原因出现故障而造成短期停用时，则质保期和维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。乙方应具备专业的售后服务力量。提供售后服务联系电话及联系人。

2.响应时间：在质保期内及时响应（包括电话响应）；对甲方的服务通知，乙方在接报后半小时内响应，24小时内到达现场。

3.修复时间：24小时内解决；如在24小时内无法修复，则提供部件冗余服务或采取应急措施，以确保产品的正常使用。

4.若是在48小时内未能处理完毕的情况，乙方必须提供相同的货物进行替换（费用包含在合同价中），不得影响甲方的正常工作业务。

5.若乙方未按上述规定时间妥善处理完毕的，甲方可直接聘请第三方机构进行维修，由此产生的全部维修费用及其他相关费用由乙方承担。

六、交货要求

1.为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准规定。货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，并适宜当地的气候条件。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

2.乙方应具有仓储配送能力，具备满足本项目配送需求的运输车辆，保证准时、准点将货物妥善送达采购人指定交货地点，并负责货物的运输、搬运及装卸等服务工作及由此产生的一切费用也由乙方负责。

3.在货物交付甲方之前的运输安全及保管工作由乙方自行负责。

七、交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）：

交付时间：合同签订后，以甲方书面通知乙方供货之日起    个日历天内（完成供货、安装、调试和验收并交付使用）

交付地点：

八、付款方式：

1.支付比例50%，签订合同且乙方提供等额发票后5个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的50%作为预付款。

2.支付比例30%，项目所有货物到货、安装完成并经甲方确认且乙方提供等额发票后5个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的30%作为进度款；

3.支付比例20%，项目所有货物安装完成，经采购人验收合格，乙方提供验收报告及由第三方作出的环境检测报告（达标），项目经甲方书面验收合格，甲方向乙方支付合同尾款。

4.甲方原则上在收到乙方提供的正式发票后5个工作日内按照国库集中支付有关规定办理支付手续，对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户。

5.若非采购人原因导致（包括但不限于不可抗力）到账时间延迟，甲方不承担相应责任。

九、违约责任与赔偿损失

1、在合同期内，如甲方在使用过程中发现乙方提供的产品质量及技术指标不符合采购需求的，甲方有权退货，退货时所有费用和手续均由乙方自行承担，如果连续3次更换仍不合格时，甲方有权单方面终止合同，并追究乙方的违约责任。

2、对伪造、涂改质量检验报告或不正当手段获取质量检验报告以次充好的乙方，甲方有权终止合同并追究其法律责任。

3、其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

十、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，甲、乙双方一致同意提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

十一、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

（一）本合同为小微企业预留合同。

（二）本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，但与合同正文有任何不一致的，以合同正文为准。

（三）在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

（四）如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

（五）除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

（六）乙方签订合同时提供相关经营资质材料（包括但不限于营业执照等）。

十四、合同生效

（一）合同自甲乙双方法人代表或其授权代表签字并且双方盖章之日起生效。

（二）合同壹式    份，其中甲乙双方各执    份，采购代理机构执壹份，政府采购监督管理部门份，均具同等法律效力。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

代表：                                        代表：

签订地点：

签订日期：       年    月   日         签订日期：       年    月    日

开户名称：

银行账号：

开户行：

## 第六章 投标文件格式与要求

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

# 投标文件封面

# （项目名称）

# 投标文件封面

# （正本/副本）

#### 采购计划编号：440101-2025-07557

#### 采购项目编号：GZCQC2500HG04011

#### 所投采购包：第 包

#### （投标人名称）

#### 年 月 日

#### 投标文件目录

一、投标函

二、开标一览表

三、分项报价表

四、政策适用性说明

五、实质性响应一览表

六、法定代表人证明书

七、法定代表人授权书

八、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

九、承诺函

十、中小企业声明函

十一、监狱企业

十二、残疾人福利性单位声明函

十三、联合体共同投标协议书

十四、投标人业绩情况表

十五、技术和服务要求响应表

十六、商务条件响应表

十七、履约进度计划表

十八、各类证明材料

十九、采购代理服务费支付承诺书

二十、需要采购人提供的附加条件

二十一、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

二十二、附件

二十三、政府采购履约担保函、采购合同履约保险凭证

### 格式一：

#### 投标函

致：广州程启招标代理有限公司

你方组织的“市交通技师学院购置项目（家具）”项目的招标[采购项目编号为：GZCQC2500HG04011]，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的“市交通技师学院购置项目（家具）”项目的招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

(投标人名称)作为投标人正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《开标一览表》。

（二）本投标文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（四）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（五）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。

（六）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（七）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物或服务时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（八）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为中标供应商，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

（九）我方与其他投标人不存在法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十一）我方未被列入法院失信被执行人名单中。

（十二）我方承诺遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

（十三）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十四）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十五）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地 址：__________________邮政编码：__________________

电 话：__________________

传 真：__________________

代表姓名：__________________职 务：__________________

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：__________________

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式二：

#### 开标一览表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与投标客户端生成的开标一览表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

| 序号 | 采购项目名称/采购包名称 | 投标报价（元/%） | 交货或服务期 | 交货或服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

### 格式三：

#### 分项报价表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与投标客户端生成的分项报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

采购包：

货币及单位：人民币/元

| 品目号 | 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 品目号 | 序号 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

### 格式四：

#### 政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

| 序号 | 主要产品/技术名称（规格型号、注册商标） | 制造商(开发商) | 制造商企业类型 | 节能产品 | 环境标志产品 | 认证证书编号 | 该产品报价在总报价中占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；

2.“节能产品、环境标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环境标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖投标人公章）

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式五：

#### 实质性响应一览表

| 序号 | 实质性响应条款 | 投标人响应情况 | 差异 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |

说明：

1.实质性响应条款一览表后续内容请根据第二章采购需求★号条款详细列举

2.本表所列条款必须一一予以响应，“投标人响应情况”一栏应填写具体的响应内容，有差异的要具体说明。

3.请投标人认真填写本表内容，如填写错误将可能导致投标无效。

### 格式六：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

#### 法定代表人证明书

_____________现任我单位_____________职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：__________________

附：代表人性别：_____年龄：_________ 身份证号码：__________________

注册号码：____________________企业类型：____________________________

经营范围：__________________________

投标人名称（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

### 格式七：

#### 法定代表人授权书格式

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书）

#### 法定代表人授权书

致：广州程启招标代理有限公司

本授权书声明：________是注册于 （国家或地区）的（投标人名称）的法定代表人，现任________职务，有效证件号码：________________。现授权 （姓名、职务） 作为我公司的全权代理人，就“市交通技师学院购置项目（家具）”项目采购[采购项目编号为GZCQC2500HG04011]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于________年________月________日签字生效，特此声明。

投标人（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

被授权人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

### 格式八：

#### 提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

提供以下相关证照的扫描件之一：1.企业法人提供企业法人营业执照；2.事业法人提供事业法人登记证；3.其他组织提供其他组织的营业执照或执业许可证；4.自然人提供居民身份证等；

### 格式九：

（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺）

#### 承诺函

致：广州市交通技师学院（广州市交通高级技工学校）

对于__________________项目（项目编号：__________________），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：(建议逐条复制采购文件相关条款原文)

（一）星号条款

1.

2.

3.

.........

（二）三角号条款

1.

2.

3.

.........

（三）非星号、非三角号条款

1.

2.

3.

.........

特此承诺。

供应商名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式十：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

温馨提示：

根据《广州市财政局 广州市工业和信息化局转发广东省财政厅 广东省发展和改革委员会 广东省工业和信息化厅 广东省地方 金融监督管理局关于印发《广东省政府采购促进中小企业发展实施 细则（试行）》的通知》、《广州市财政局关于进一步规范政府采购供应商资格审查及中小企业声明函管理的通知》的精神，投标人需根据以下要求对其出具的《中小企业声明函》的信息进行完善和规范。

（一）对于已纳入统计部门统计范围的企业，所属行业、从业人员、营业收入、资产总额、规模类型应与统计部门报表保持一致。

（二）对于未纳入统计部门统计范围的企业，应对照《国民经济行业分类》确定所属行业，当企业从事两种以上的经济活动时，则按照主要活动确定其所属行业；从业人数可以社会保险参保人数为准；营业收入、资产总额可以第三方出具的报告为准。

（三）对于采购文件确实允许非独立法人参与采购活动的，应按其所属集团公司合并财务报表数据情况予以填报。以联合体形式参加或者合同分包的，需填写联合体中的中小企业或签订分包意向协议的中小企业相关信息。

（四）《中小企业声明函》真实性由其出具的供应商负责。《中小企业声明函》中相关企业[制造商、承建（承接）企业]所属行业应当与采购标的的所属行业相一致。如为货物采购项目，《中小企业声明函》应当充分、准确反映货物制造商的信息。

（五）对于专门面向中小企业预留份额的采购项目或者采购包，《中小企业声明函》由采购人、采购代理机构在资格审查阶段审查；对于不专门面向中小企业采购的采购项目或者采购包，以及接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，《中小企业声明函》由评审委员会在评审过程中审查。

（六）经调查发现供应商提供《中小企业声明函》内容与实际不符的，政府采购监管部门有权根据《中小企业声明函》与实际情况的差异视情形认定其是否属于虚假材料谋取中标。

（七）根据《财政部关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》（财库〔2015〕150 号）规定，各级人民政府财政部门依法对供应商作出的禁止参加政府采购活动的行政处罚决定在全国范围内生效。

为落实对政府采购违法失信行为惩戒，供应商存在任一级人民政府财政部门作出“禁止参加政府采购活动”行政处罚决定且处罚期限未届满的，即使尚未在“中国政府采购网”开设的“政府采购严重违法失信行为处罚记录”和“信用中国”网站显示，也应禁止参加政府采购活动，采购人及采购代理机构应当审慎甄别供应商参与政府采购活动资格。

（八）采购人、采购代理机构、评标委员会（评审小组）在依法进行资格审查时，应当甄别供应商是否存在“禁止参加政府采购”行政处罚决定记录，依法依规审查供应商投标资格。在资格审查、符合性审查等评审过程中，应严格依照规定审查《中小企业声明函》等文件，确保符合相关政策规定。采购人、采购代理机构、评标委员会（评审小组）审查不到位的，监管部门将依法责令改正；拒不改正的，本机关将按照《中华人民共和国政府采购法》相关规定进行处理。

（九）供应商提供承诺函、第三方书面声明、检测报告、资质证件、业绩成果等材料作为投标文件组成部分的，供应商应保证资料内容书写正确、真实有效、完整一致。如相关第三方书面声明、相关检测报告等资料虚假，监管部门有权根据调查情形认定其是否属于提供虚假材料谋取中标，并严肃处理。

中小企业声明函（所响应产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

#### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

### 格式十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

### 格式十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

### 格式十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与采购人签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

3.如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目___________部分，（乙公司全称）负责本项目___________部分。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额_____%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本采购包响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本采购包响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式_____份，随投标文件装订_____份，送采购人_____份，联合体成员各一份；副本一式_____份，联合体成员各执_____份。

甲公司全称：____（盖章）________，乙公司全称：____（盖章）________，……公司全称：____（盖章）________，

____年____月 ____日，____年____月____日，____年____月____日

注：1．联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

### 格式十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 投标人业绩情况表

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 签订合同时间 | 竣工验收报告时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

根据上述业绩情况，按招标文件要求附销售或服务合同复印件及评审标准要求的证明材料。

### 格式十五：

#### 《技术和服务要求响应表》

| 序号 | 标的名称 | 参数性质 | 采购文件规定的技术和服务要求 | 投标文件响应的具体内容 | 型号 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.“采购文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

2. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

### 格式十六：

#### 《商务条件响应表》

| 序号 | 参数性质 | 采购文件规定的商务条件 | 投标文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

说明：

1. “采购文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “商务要求”的内容保持一致。

2. 投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述或照搬照抄采购文件参数、不注明实际数值者 的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

4. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5.“备注”处可填写偏离情况的说明。

### 格式十七：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定___年___月___日 | 签定合同并生效 |  |
| 2 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 3 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 4 | ___月___日—___月___日 | 质保期 |  |

### 格式十八：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 各类证明材料

1.招标文件要求提供的其他资料。

2.投标人认为需提供的其他资料。

### 格式十九：

#### 采购代理服务费支付承诺书

致：广州程启招标代理有限公司

如果我方在贵采购代理机构组织的市交通技师学院购置项目（家具）招标中获中标（采购项目编号：GZCQC2500HG04011），我方保证在收取《中标通知书》时，按招标文件对代理服务费支付方式的约定，承担本项目代理服务费。

我方如违约，愿凭贵单位开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以投标担保函（或保险保函）方式提交投标保证金时，同意和要求投标担保函开立银行或担保机构、保险保函开立的保险机构应广州程启招标代理有限公司的要求办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）；_____________________

投标人法定地址：_____________________

投标人授权代表（签字或盖章）：_____________________

电 话：_____________________

传 真：_____________________

承诺日期：_____________________

### 格式二十：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 需要采购人提供的附加条件

| 序号 | 投标人需要采购人提供的附加条件 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

注：投标人完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为投标人同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为投标无效。

### 格式二十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

### 格式二十二：

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 政府采购投标（响应）担保函

编号：【 】号

（采购人）：

鉴于__________（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为__________的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标保险凭证的形式交纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保险的方式向你方提供如下投标保证保险凭证：

一、保险责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保险责任：

1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；

2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保险责任的最高金额为人民币__________元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保险凭证自__年__月__日起生效，有效期至开标日后的90天内。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方按照你方的要求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（响应）人的另行约定，全部或者部分免除投标（响应）人投标（响应）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标（响应）人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标（响应）人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：_______（公章）_______

联系人：____________________

联系电话：____________________

___年___月___日

### 格式二十三：

#### 政府采购履约担保函

编号：

（采购人）：

鉴于贵方在__________项目（项目编号为__________以下简称“项目”）的采购中，确定__________为中标人/供应商，拟签订/已签订项目相关采购合同（以下简称“主合同”）。依据主合同的约定，供应商应向贵方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向贵方提供如下履约保证金担保：

一、保证金额

我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的___%，数额为__________（大写），币种为人民币（即主合同履约保证金金额）。

二、我方保证的方式为：连带责任保证。

三、我方保证的期间为：本保函自开立之日起生效，至 年 月 日止。

四、在本保函的有效期内，如被保证人违反上述合同或协议约定的义务，我方将在收到你方提交的本保函文件及符合下列全部条件的索赔通知后 30 个工作日内以上述保证金额为限支付你方索赔金额:

(一)索赔通知文件必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章;

(二)索赔通知文件必须同时附有:

1.一项书面声明，声明索赔款项并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给你方;

2.证明被保证人违反上述合同或协议约定的义务以及有责任支付你方索赔金额的证据。

(三)索赔通知文件必须在本保函有效期内到达以下地址：

__________________________________________________。

五、本保函保证金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知文件要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效;被保证人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第 (一)种方式解决:

(一)向我方所在地的人民法院起诉。

(二)提交 此栏空白 仲裁委员会(仲裁地点为此栏空白)按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

九、本保函适用中华人民共和国法律。

十、其他条款:

1.本保函有效期届满或提前终止，本保函自动失效，我方在本保函项下的义务与责任自动全部消灭，此后提出的任何索赔均为无效索赔，我方无义务作出任何赔付。

2.所有索赔通知必须在我方工作时间内到达本保函规定的地址。

十一、本保函自我方盖章之日起生效。

保证人：___________(盖章)

联系地址：_______________

联系电话：_______________

开立日期：___年___月___日

#### 采购合同履约保险凭证

致被保险人__________：

鉴于你方____________（招标方/被保险人）接受投保人____________（投标方）参加____________（采购）项目的投标，向投保人签发中标通知书，投保人在我公司投保《采购合同履约保证保险》，我公司接受投保人的请求，在保险责任范围内，愿意就投保人履行与你方订立的采购合同，向你方提供如下保证保险：

一、我公司对上述采购项目出具的《采购合同履约保证保险》保单号：

二、上述保单项下我公司的保险金额（最高限额）：人民币 （￥： 元）

上述全部保险单的保险金额随投保人逐步履行采购合同约定的义务或我公司的赔付而递减。

三、本保险的保险期间自____年___月___日___时起至___年___月___日___时止，共计___天。

四、本保险合同仅承担履约保证责任：在本保险期限内，供应商在《采购合同》的履约过程中，因下列情形给你方造成直接损失的，在收到你方提交的符合保险合同约定的全部条件的书面文件，我公司依据保险合同有关约定并与你方达成一致赔偿意见后 30 个工作日内以上述保险金额为限，支付你方索赔金额。

（一）投保人未按照采购合同约定的时间、地点交付采购标的；

（二）投保人供应采购标的的规格、型号、数量、质量等不符合《采购合同》的约定。

五、索赔文件

（一）经被保险人有权人签字、加盖被保险人公章的书面索赔声明正本，索赔声明须注明本保险凭证对应的保单号并申明如下事实：

（1）投保人未履行采购合同相关义务；

（2）投保人的违约事实。

（二）保险单正本；

（三）《采购合同》副本及与采购项目进展、质量、缺陷有关的证明文件（包括《中标通知书》、投标书及其附录、会议纪要、其他合同文件等）；

（四）保险人要求投保人、被保险人所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其他证明和资料；

（五）仲裁机构出具的裁决书或法院出具的裁定书、判决书等生效法律文书（适用于仲裁或诉讼确认损失的方式）；

六、未经保险人书面同意，本保险凭证与保险合同不得转让、质押，否则保险人在本保险凭证与保险合同项下的保险责任自动解除。

七、本保证保险发生争议协商解决不成，向保险人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、本保证保险适用的保险条款为《_______________________》。

九、保险责任免除及其他本保险凭证未载明事宜以保险合同约定为准。

十、本保险凭证自保险人加盖保单专用章起生效。

保证人：__________(盖章)

地址：__________________

电话：__________________

开立日期：____年__月__日