# 广东省政府采购

# 公开招标文件

#### 采购计划编号：440101-2025-14017

#### 采购项目编号：GZCQC2500HG06016

#### 项目名称：市交通技师学院智能网联与新能源汽车专业群实训室建设项目（市交通技师学院2025年汽车产业系校企合作教学耗材购置项目）(二次)

#### 采购人：广州市交通技师学院（广州市交通高级技工学校）

#### 采购代理机构：广州程启招标代理有限公司

## 第一章投标邀请

广州程启招标代理有限公司受广州市交通技师学院（广州市交通高级技工学校）的委托，采用公开招标方式组织采购市交通技师学院智能网联与新能源汽车专业群实训室建设项目（市交通技师学院2025年汽车产业系校企合作教学耗材购置项目）(二次)。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

### 一.项目概述

#### 1.名称与编号

项目名称：市交通技师学院智能网联与新能源汽车专业群实训室建设项目（市交通技师学院2025年汽车产业系校企合作教学耗材购置项目）(二次)

采购计划编号：440101-2025-14017

采购项目编号：GZCQC2500HG06016

采购方式：公开招标

预算金额：294,307.40元

#### 2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

采购包1(市交通技师学院智能网联与新能源汽车专业群实训室建设项目（市交通技师学院2025年汽车产业系校企合作教学耗材购置项目）):

采购包预算金额：294,307.40元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 车辆附属设施及零部件 | 市交通技师学院智能网联与新能源汽车专业群实训室建设项目（市交通技师学院2025年汽车产业系校企合作教学耗材购置项目） | 1(批) | 详见第二章 | 294,307.40 | 否 |

本采购包不接受联合体投标

合同分包：不允许合同分包

合同履行期限：合同签订之日起30天内（完成供货、安装、调试和验收并交付使用）

### 二.投标人的资格要求

#### 1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其规定。（分公司投标，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分公司的授权书，并提供总公司（总所）和分公司的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外）。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：依据《投标函》。

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：依据《投标函》。

4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：依据《投标函》。

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：依据《投标函》。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

#### 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1（市交通技师学院智能网联与新能源汽车专业群实训室建设项目（市交通技师学院2025年汽车产业系校企合作教学耗材购置项目））：本项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。

#### 3.本项目特定的资格要求：

采购包1（市交通技师学院智能网联与新能源汽车专业群实训室建设项目（市交通技师学院2025年汽车产业系校企合作教学耗材购置项目））：

1)投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于评审当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（依据《投标函》）

3)为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（依据《投标函》）

4)存在任一级人民政府财政部门作出“禁止参加政府采购活动”行政处罚决定且处罚期限未届满的，不得参加政府采购活动。（提供《声明函》，格式自拟）

5)本项目不接受联合体投标。

### 三.获取招标文件

时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

获取方式：在线获取。供应商应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

售价：免费

### 四.提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间和开标时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

### 五.公告期限、发布公告的媒介：

1、公告期限：自本公告发布之日起不得少于5个工作日。

2、发布公告的媒介：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)，广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)广州程启招标代理有限公司网（www.gzcqc.com）。

### 六.本项目联系方式：

#### 1.采购人信息

名称：广州市交通技师学院（广州市交通高级技工学校）

地址：广州市增城区科教大道136号

联系方式：020-85830899

#### 2.采购代理机构信息

名称：广州程启招标代理有限公司

地址：广州市越秀区沿江中路298号中区十三楼自编1312房

联系方式：020-83576900

#### 3.项目联系方式

项目联系人：朱小姐

电话：020-83576900

#### 4.技术支持联系方式

云平台联系方式：020-88696588

开标评标服务专线：020-88696599

采购代理机构：广州程启招标代理有限公司

## 第二章 采购需求

### 一、项目概况：

（一）项目名称：市交通技师学院智能网联与新能源汽车专业群实训室建设项目（市交通技师学院2025年汽车产业系校企合作教学耗材购置项目）。

（二）项目属性：货物类。

（三）★最高限价：294307.40元，凡超过最高限价（含“二、具体采购清单”中的“最高限价”）的投标均视为无效投标。最高限价为包干价，该包干价为中标人按照合同约定完成合同全部义务后所适用的总价格，包括但不限于中标人设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、技术服务费、技术人员的工勤费用（包括工资、福利、交通、住宿、通讯费用等）、各项税费及合同实施过程中不可预见费用及合同包含的所有风险（包括但不限于国家和地方的法律法规政策变动风险、市场价格波动风险等）等项目相关的一切费用。采购人无需另行支付任何费用。在实际合同履行过程中，如果中标人未完全履行合同义务或履行的合同义务不符合约定的，则未履行或履行不符合合同约定的内容所对应的价款由采购人直接从上述约定的包干价中扣除。如果中标人签署合同后，在供货、安装等工作中出现货物的任何遗漏，均由中标人无条件免费提供，采购人将不再支付任何费用。

（四）★本项目核心产品为“二、具体采购清单”序号128的“超声波模块”（多家投标人提供的核心产品中任意一个产品品牌相同的，按一家投标人计算）。投标人必须在投标文件中填写所投核心产品的品牌，否则按无效投标处理。

（五）政策要求

1.本项目不属于专门面向中小微企业采购的项目，原因和情形为：

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在影响政府采购目标实现的情形。

2.★本次采购产品为非进口产品（进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

3.★凡属于《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品，请投标人在投标文件中承诺在交货时提供该产品的“中国强制性产品认证”（CCC认证）证书。

二、具体采购清单

| 序号 | 名称 | 规格型号、配置（性能参数） | 单位 | 数量 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动扳手 | 无刷二组合380N（15节6.0Ah两电），电源方式：直流电 操作方式：手持式 | 件 | 2 | 1,200.00 |
| 2 | 二氧化碳焊气体 | 二氧化碳18%、氩气82% 包装：40L/瓶 含气瓶租金 | 瓶 | 100 | 15,000.00 |
| 3 | 斜口钳 | 6寸斜口钳 | 把 | 30 | 360.00 |
| 4 | 焊接口罩 | 功能： 防尘 防二手烟 防汽车尾气 防异味 材质： 超细纤维 颜色分类： 白色 包装：25只/盒 | 盒 | 20 | 2,200.00 |
| 5 | 防尘口罩 | 汽车钣金专业防护口罩 安全等级满足KN95GB 2626-2019标准 五重防护，轻薄透气 关键滤材：熔喷布 弹力耳绳 贴合面部 包装：50只/盒 | 盒 | 10 | 3,000.00 |
| 6 | 耳塞 | 高降噪子弹型带线耳塞 NRR： 33dB；SNR： 36dB 极高降噪能力，超柔软，高舒适感 自塑性强的泡棉材料，佩戴舒适 安全泡沫材料，对皮肤无刺激 包装：200付/盒 | 盒 | 10 | 1,200.00 |
| 7 | 耐酸碱防溶剂手套 | 尺寸：L码 包装：12付/打 | 打 | 3 | 360.00 |
| 8 | 不锈钢焊丝 | 材质：308不锈钢焊丝：形状：直条焊接丝 重量： 5公斤/包 | 包 | 5 | 1,500.00 |
| 9 | 铝焊丝 | ER5356铝焊丝 直径：Ø2.0mm 重量：5公斤/包 | 包 | 15 | 7,500.00 |
| 10 | 螺丝刀组套 | 每套包含： 十字形螺丝批(#1x75 MM，#2x38MM，#2x100MM，#2x150MM)各一把 一字形螺丝批(6x38MM，5x75MM，6x100MM，6x150MM)各一把 | 套 | 5 | 500.00 |
| 11 | 护目镜 | 镜片颜色：透明 镜片材质：聚碳酸酯（PC） 镜腿颜色：亚光蓝色/橙色 性能：防刮擦，防雾 包装：10付/盒 | 盒 | 4 | 1,860.00 |
| 12 | 瓶装氩气 | 100%纯氩气 包装：40L/瓶 包含气瓶租金 | 瓶 | 20 | 4,200.00 |
| 13 | 焊接练习钢板 | Q235冷轧钢板；每块大小：≥15cm*4cm | 块 | 800 | 1,600.00 |
| 14 | 翼子板 | 适用于十代思域左前翼子板 | 块 | 24 | 4,800.00 |
| 15 | 螺丝刀套装 | 十字形螺丝批(#1x75，#2x38MM，#2x100MM，#2x150MM)各一把 一字形螺丝批(6x38MM，5x75MM，6x100MM，6x150MM)各一把 | 套 | 8 | 800.00 |
| 16 | 垫铁 | 规格：墩型钣金适用于学院现有的世达09152套装配合使用 | 块 | 8 | 1,600.00 |
| 17 | 单动打磨机磨盘 | 拉绒磨盘 M8螺纹 直径：≥125mm 尺寸：5寸无孔 用途：干磨 | 片 | 100 | 1,000.00 |
| 18 | 砂纸 | 背绒式砂纸， 材质：黄砂 孔型：5寸无孔 直径：≥125mm 包装：50张/盒 用途：干磨 | 盒 | 5 | 430.00 |
| 19 | 三层零件车 | 材质：钢 尺寸：高度≥855mm、长度≥800mm、宽度：388mm 整体承重：≥180kg 材料厚度：≥1.5mm | 台 | 6 | 2,100.00 |
| 20 | 卡扣起子 | 刀杆直径：≥6mm 整体长度：≥ 205mm 刀杆采用优质钢材，经过热处理工艺加工，表面镀铬处理。 | 把 | 8 | 400.00 |
| 21 | 汽车内饰板卡扣 | 性能：门板内饰板卡扣，适用于学院现有实训车辆宝马系列、捷豹路虎系列、本田系列、北京现代车型； 数量：200粒/包。 | 包 | 15 | 1,650.00 |
| 22 | 汽车保险杠卡扣 | 性能：保险杠、翼子板、后备厢卡扣；适用于学院现有实训车辆宝马系列、捷豹路虎系列、本田系列、北京现代车型； 数量：200粒/包。 | 包 | 15 | 1,500.00 |
| 23 | T型套筒 | 尺寸：8MM | 个 | 2 | 80.00 |
| 24 | T型套筒 | 尺寸：10MM | 个 | 2 | 90.00 |
| 25 | T型套筒 | 尺寸：12MM | 个 | 2 | 100.00 |
| 26 | T型套筒 | 尺寸：14MM | 个 | 2 | 110.00 |
| 27 | 原子灰+固化剂1 | 性能：耐高温、持久不开裂、膏体细腻填充性好 重量：≥3kg/罐 | 罐 | 40 | 2,640.00 |
| 28 | 汽车抛光粗蜡 | 性能：重切削产品、含有粗切削磨料、易清洁性能、水性乳液配方 包装：1.2kg/瓶 | 瓶 | 13 | 780.00 |
| 29 | 羊毛抛光盘 | 性能：具有抛磨性和耐高温性、加密背绒不易脱胶、不易损伤车漆、 持久耐用 尺寸：6寸 | 个 | 15 | 540.00 |
| 30 | 海绵抛光盘 | 性能：高性能柔韧海绵、波浪面设计、快速切削性能 尺寸：6寸 | 个 | 15 | 2,400.00 |
| 31 | 清漆套装1 | 性能：高光泽、高亮度 包装：5+2.5L/套 | 套 | 10 | 3,000.00 |
| 32 | 海绵砂纸 | 性能：砂粒均匀、磨削锋利、干湿两用 尺寸：123mm*5mm | 片 | 400 | 800.00 |
| 33 | 自喷中涂底漆 | 性能：隔绝、封闭性好 重量：250ml/罐 | 罐 | 5 | 150.00 |
| 34 | 原子灰+固化剂2 | 性能：快干不龟裂、附着力好、易打磨、耐高温120℃ 包装：50g+3.5KG/罐 | 罐 | 20 | 2,300.00 |
| 35 | 清漆套装2 | 性能：高固体份，喷涂安全性能好，优秀的流动性和流平效果，高硬度等 包装：5+2.5L/套 | 套 | 10 | 22,300.00 |
| 36 | 清漆套装3 | 性能：硬度高、光泽亮、漆膜饱满、耐黄变 包装：5+2L/套 | 套 | 10 | 9,000.00 |
| 37 | 水性漆调和树脂 | 性能：高光泽、快干、耐化学品侵蚀、保光保色性强 重量：≥5L/桶 | 桶 | 6 | 5,976.00 |
| 38 | 水性稀释剂 | 重量：≥3.5L/罐 | 罐 | 5 | 1,800.00 |
| 39 | 色母 | 性能：水性色母幼闪银 重量：≥3.5L/罐 | 罐 | 5 | 7,000.00 |
| 40 | 专用洗车毛巾1 | 性能：吸水，不掉毛 规格：长度≥75cm*厚度35cm | 条 | 80 | 720.00 |
| 41 | 专用洗车毛巾2 | 性能：吸水，无折痕 规格：长度 ≥60cm*宽度110cm | 条 | 100 | 1,200.00 |
| 42 | 洗车液水蜡 | 性能：白车强力去污，高泡沫汽车专用喷剂，清洁蜡水用品清洗 重量：≥2L/瓶 | 瓶 | 80 | 3,200.00 |
| 43 | 白车专用蜡 | 性能：去污去黄，白净闪亮 重量：≥180克/盒 | 盒 | 10 | 450.00 |
| 44 | 汽车软蜡 | 性能：抛光软蜡防氧化清洁 重量：≥ 300g/盒 包装：24盒/箱 | 箱 | 3 | 1,230.00 |
| 45 | 汽车镀膜镀瓷 | 性能：车漆镀晶纳米水晶专用，铂金盾聚合瓷 5倍镀瓷精华 重量：≥300ml/瓶 | 瓶 | 10 | 1,600.00 |
| 46 | 汽车镀膜剂 | 性能：速效车漆镀晶镀膜液，纳米水晶喷剂车蜡喷雾，高分子 重量：≥500ml/瓶 | 瓶 | 50 | 1,000.00 |
| 47 | 清洁泡沫 | 性能：汽车内饰大力橙清洁剂，车用清洗除蜡除胶剂，多功能泡沫清洗剂 重量：≥650ml/瓶 | 瓶 | 96 | 1,920.00 |
| 48 | 洗车高压软管 | 性能：洗车高压水枪泡沫喷枪水管软管，自动收卷器 配置：每套含1个自动排管高压水枪 长度：≥25米 | 套 | 2 | 300.00 |
| 49 | 魔力洗车泥 | 性能：采用“磁吸式”清洁原理，含有火山泥成分，质地柔软有弹性，能够吸附车漆表面的小颗粒，能够有效去除车漆表面的顽固污渍、沥青、树胶、虫胶等 重量：≥150g/盒 | 盒 | 10 | 500.00 |
| 50 | 考核专用门板 | 门板尺寸：长：112cm，高 74cm 产品包装：30 片/包 性能特点：采用上汽微蓝原厂车门规格与标准加工定制，材料：厚度≥0.8mm 冷轧汽车钢板，表面采用电泳底漆防腐，和多功能门板打磨喷涂支架（9858-4302）配套使用，满足按照汽车喷漆标准工艺流程进行做底、喷涂实训、考核的需要及比赛需要。 | 包 | 3 | 36,637.20 |
| 51 | 水性自流平底漆套装（水性自流平底漆+水性中涂配套固化剂+水性稀释剂） | 产品特点：采用先进的水性科技，能显著减少VOCs排放，可调灰度、无需烘烤、免打磨，缩短修补流程，减少面漆损耗。具有优异的表干、实干表现，可以在表干后直接配套PPG水性系列产品，是针对环保及性能有要求的高端用户的环保绿色高效系列汽车修补产品。 包装：（水性自流平底漆3.5L+水性中涂配套固化剂1L+水性稀释剂5L）/套 | 套 | 3 | 9,600.00 |
| 52 | 高性能水性清漆套装（高性能水性清漆+高性能水性清漆固化剂+高性能水性稀释剂） | 产品特点：外观出色，光泽度高，丰满度好、耐候性好、低VOC环保、使用简便，易于掌握、使用大包装，能降低院校训练成本。 包装：（高性能水性清漆5L+高性能水性清漆固化剂2.5L+高性能水性稀释剂5L）/套 | 套 | 3 | 11,550.00 |
| 53 | 多用途聚酯原子灰 | 产品特点：双组分聚酯原子灰，对多种金属底材具有附着力，包括：镀锌钢、不锈钢、铝合金，以及玻璃纤维增强材料等。刮涂平滑，干燥速度快，并且易于打磨 包装：1Kg/罐 | 罐 | 12 | 3,078.00 |
| 54 | 免磨擦拭填眼灰 | 产品特点：单组分填料，免磨，适用于底漆前，用于填补原子灰和玻璃纤维上的细小针孔等缺陷。干燥迅速，可重复操作，擦掉多余填料后可涂抹第二层。 包装：1Kg/罐 | 罐 | 2 | 396.20 |
| 55 | 左前门皮 | 门板尺寸：长度：≥110cm、宽度：≥115cm 产品包装：1 片/包 性能特点：采用国际原厂车门规格与标准加工定制 材料：厚度≥0.8mm 冷轧汽车钢板，表面采用电泳底 漆防腐，满足按照汽车钣金标准工艺流程钣金实训、考核的需要及比赛需要。 | 包 | 1 | 474.00 |
| 56 | 左前翼子板 | 翼子板尺寸：长度≥112cm、宽度：77cm 性能特点：采用上汽微蓝6原厂车门规格与标准加工定制 材料：≥0.8mm 冷轧汽车钢板，表面采用电泳底 漆防腐，满足按照汽车钣金标准工艺流程钣金实训、考核的需要及比赛需要。 | 块 | 10 | 5,520.00 |
| 57 | 模拟结构部件 | 组成：根据汽车左前纵梁结构，分成A/B/C/D板件组成 材料：采用≥2.0mm厚度、冷轧钢板加工定制而成，表面采用电容底漆处理，防腐美观，坚固耐用。 | 套 | 30 | 11,520.00 |
| 58 | 卡扣起子/工具 | 组成：用于汽车覆盖件塑料件拆装汽车卡扣起子、内饰板音响拆装工具胶扣起子 材质：不锈钢 包装：19件/套 | 套 | 6 | 252.00 |
| 59 | 多功能手电筒 | 电池容量：5000mAH 尺寸：190mmX42mmX42mm 双光源/带磁铁，可充电 | 把 | 6 | 1,122.00 |
| 60 | 冷却液 | 冰点：-60℃ 沸点：120℃ 重量：1L/瓶 | 瓶 | 10 | 1,300.00 |
| 61 | 刹车油 | 类别：DOT4 容量：1L/桶 | 桶 | 12 | 1,920.00 |
| 62 | 化清剂 | 类别：柏油沥青化油剂 污渍类型：柏油/沥青 形态：液态 总净含量：450ml/瓶 | 瓶 | 10 | 300.00 |
| 63 | 除锈剂 | 类型：养护型燃油添加剂 重量：450ml/瓶 | 瓶 | 10 | 300.00 |
| 64 | 蓄电池1 | 电池6-QAW-94a，带自动启停，额定电压：12V；额定能力：95Ah 冷启动电流：850CCA | 个 | 2 | 2,400.00 |
| 65 | 空气滤清器1 | 适用于学院现有教学实训车辆路虎（各1个）： （1）路虎19款星脉VIN：SALYA2BX0KA778777 （2）路虎22款发现神行VIN：L2CHA2B77NG149452 | 个 | 2 | 300.00 |
| 66 | 空调滤清器2 | 适用于学院现有教学实训车辆路虎（各1个）： （1）路虎19款星脉VIN：SALYA2BX0KA778777 （2）路虎16款揽运VIN：SALWA2VF2GA577111 （3）路虎16款揽运VIN：SALWA2AF0GA548244 （4）路虎22款发现神行VIN：L2CHA2B77NG149452 | 个 | 4 | 600.00 |
| 67 | 机油滤清 | 适用于学院现有教学实训车辆路虎（各1个） ： （1）路虎16款揽运VIN：SALWA2VF2GA577111 （2）路虎16款揽运VIN：SALWA2AF0GA548244 （3）路虎22款发现神行VIN：L2CHA2B77NG149452 | 个 | 3 | 750.00 |
| 68 | 内饰清洁抹布 | 尺寸：长度30*宽度40cm | 条 | 50 | 1,250.00 |
| 69 | 无尘纸（车间吸油纸） | 尺寸：长度30*宽度35cm 数量：500张/卷 | 卷 | 16 | 1,280.00 |
| 70 | 5号电池 | 类型：碱性电池 包装规格：12粒/包 电压：1.5V | 包 | 10 | 350.00 |
| 71 | 7号电池 | 类型：碱性电池 包装规格：12粒/包 电压：1.5V | 包 | 10 | 350.00 |
| 72 | 锂电池 | 电池类型：CR2032 | 粒 | 20 | 500.00 |
| 73 | 混动发动机机油 | 适用于学院现有教学实训车辆东本混动车辆、全合成机油、0W-20、sp级 包装： 4L/瓶 | 瓶 | 9 | 6300.00 |
| 74 | 发动机机油 | SP/GF-6A级、全合成机油、5W-30、机油适用于通用汽车且通过DEXOS1 GEN2的认证。 包装： 4L/瓶 | 瓶 | 6 | 3,000.00 |
| 75 | 蓄电池2 | 适配学院现有教学实训车辆雅阁本田CRV锋范杰德缤智；额定电压：12V；额定能力：45AH；免维护蓄电池、正装/反装各3个 | 个 | 6 | 3,000.00 |
| 76 | 游标卡尺 | 精度：0.02mm 测量范围值：0-150mm | 把 | 16 | 720.00 |
| 77 | 套筒1 | 规格：1/2加长风炮 尺寸：19mm 材料：铬钒合金钢 长度：78MM | 个 | 12 | 108.00 |
| 78 | 套筒2 | 规格：1/2短套 尺寸：14mm 材料：铬钒合金钢 长度：37.5mm | 个 | 20 | 160.00 |
| 79 | 套筒3 | 规格：1/2短套 尺寸：17mm 材料：铬钒合金钢 长度：38mm | 个 | 20 | 160.00 |
| 80 | 套筒4 | 规格：1/2短套 尺寸：19mm 材料：铬钒合金钢 长度：37.5mm | 个 | 20 | 140.00 |
| 81 | 扭力扳手 | 测量范围值：5-60Nm 规格：1/2 长度：300mm | 把 | 6 | 1,140.00 |
| 82 | 摄像头 | 光学变倍：3x； 对焦：定焦； 分辨率：≥4K； 驱动：免驱； 带麦克风；带遥控器； 颜色：黑色； 接口：USB； 连接线长度≥1.5M； 广角：≥145度； 功能要求：采用CMOS高感光芯片，可根据周围环境的明暗变化进行响应调整。 | 个 | 4 | 1,800.00 |
| 83 | USB延长线 | USB3.0传输速率：≥5Gbps： 线长：≥10米； 线束直径：≥6mm; 带供电线； 供电线：≥0.8M。 | 条 | 4 | 800.00 |
| 84 | 摄像头支架 | 材质：金属； 长度：80-100CM； 带U型钢夹； 带万向软管长度不小于40CM； 支架需要带云台。 | 个 | 4 | 360.00 |
| 85 | 无线鼠标键盘套装 | 2.4G无线传输； 104键全尺寸键盘； 电池容量：≥999mAh； 供电方式：干电池。 | 套 | 10 | 900.00 |
| 86 | 订书机 | 金属重型订书机，可订50页 | 个 | 8 | 200.00 |
| 87 | 无线麦克风 | 无线头戴式耳挂式麦克风+培训通用麦克风，一拖二耳挂款（带显示屏、高清收音） | 套 | 2 | 420.00 |
| 88 | 宝马LOGO翼子板保护三件套 | 宝马通用车型翼子板维修保护三件套，灰黑色，通用车型尺寸，有宝马标识，真皮 | 套 | 10 | 1,500.00 |
| 89 | 9V方块万用表电池 | 电压：9V 容量：450mAh | 块 | 60 | 480.00 |
| 90 | 中飞E型工具套件 | 包含中飞10mm E8.E10.E11.E12.E14.E16.E18 | 套 | 6 | 600.00 |
| 91 | 小飞E型工具套件 | 包含小飞E4.E5.E6.E7.E7.E8.E10 | 套 | 6 | 480.00 |
| 92 | 中飞T型星型工具套件 | 包含T20至T60星型套筒 | 套 | 6 | 1,200.00 |
| 93 | 汽车电线铜线1 | 总长度：50米/卷 规格：2.5平方 颜色：红色 | 卷 | 4 | 640.00 |
| 94 | 汽车电线铜线2 | 总长度：50米/卷 规格：1.5平方 颜色：红色 | 卷 | 4 | 320.00 |
| 95 | 汽车端子拆卸退针器 | 26件退针器 | 套 | 6 | 1,380.00 |
| 96 | 汽车维修工作灯 | 材质：ABS 是否可充电：可充电 电源方式：充电-USB 最大流明：1000～2000lm 最长续航：5～10h 是否防水：防水 | 支 | 8 | 800.00 |
| 97 | 汽车维修零件车 | 三层，可移动带万向轮，尺寸：780mm×555mm×800mm，材质：钢 | 台 | 6 | 1,500.00 |
| 98 | 冷却液 | 适用于学院现有教学实训车辆宝马新能源车辆使用（83 19 5 A42DF0） 重量：1.5L/桶 | 桶 | 2 | 500.00 |
| 99 | 汽车电气维修免破线探针 | 0.7mm，1mm探针 | 支 | 40 | 800.00 |
| 100 | 适配器 | 适用于学院现有教学实训车辆宝马第五代高压电的HEAT的EOS测试（83305A2A486） | 条 | 2 | 2,000.00 |
| 101 | 通风膜片 | 适用于学院现有教学实训车辆宝马第五代高压电的HEAT通风膜片（12371023794） | 张 | 2 | 200.00 |
| 102 | 密封胶 | 适用于学院现有教学实训车辆宝马第五代高压电的HEAT密封胶（83190404517） | 支 | 2 | 600.00 |
| 103 | HTC VR传感器支架 | 适用于HTC VIVE VR设备传感器，可折合，折合后70cm ，展开高度200cm，多角度调节 | 支 | 4 | 400.00 |
| 104 | Gopro摄像机支架 | 适用于现有的Gopro运动相机，可折叠，伸长高度最少50cm | 支 | 5 | 500.00 |
| 105 | 移动线缆 | 长度：30米线盘 规格： 2芯×2.5平方毫米 具有过热保护 | 个 | 15 | 3,900.00 |
| 106 | 电脑标签机 | 尺寸：长188mm；宽177mm；高72mm，纸张探测方式：反射式； | 个 | 2 | 1,520.00 |
| 107 | 便携式多功能数显双极电压测试仪 | 1、CAT Ⅳ 600 V，CAT Ⅱ 1000V； 2、视觉和声音提示通断性测试； 3、FI/RCD测试； 4、显示电压(AC/DC)和相序(L/R)电压范围12～1000V交流电压、12～1200V直流电压； 5、测量电阻； 6、单极相位测试； 7、高电压可视警报(无需电池)； 8、内置照明灯； 9、IP64防护等级； 10、探针保护盖； | 个 | 2 | 1,800.00 |
| 108 | 汽车电子零件收纳盒 | 塑料，可拆内格，8个内格 135×198×48mm | 个 | 20 | 300.00 |
| 109 | 插排 | 规格：8插/总控 线长度：3米 颜色：白色 | 个 | 10 | 600.00 |
| 110 | hdmi线高清2.1 | 8K/60Hz超清；长度≥5M | 条 | 8 | 1,600.00 |
| 111 | 汽车配件收纳盒 | 容量：20升 尺寸：长44cm*宽29cm*高24cm 颜色：高透明 | 个 | 4 | 128.00 |
| 112 | 无刷电动扳手锂电冲击扳手 | 电源方式：直流电；不带碳刷：额定电压：20V； 空载转速(r/min)：0-2000/0-3000； 冲击频率(次/分钟)：0-2500/0-3300； 最大转矩(牛顿.米)：450； 两电一充。 | 把 | 2 | 1,700.00 |
| 113 | 手机无线投屏 | 屏蔽类型：双屏蔽； 线长：1.8m以下； 类别：无线投屏器； 连接线：HDMI线； 分辨率：4K/60Hz; 兼容设备：手机/平板/电脑； 配网方式：有线/扫码双配网； 系统兼容：Android；IOS；Macos；Windows 10/11； 外壳材质：ABS+PC； 规格长宽高不小于：80mm*80mm*19mm。 | 个 | 6 | 1,620.00 |
| 114 | 扩音器 | 传输方式：无线； 产品形态：一拖二； 指向特征：全指向； 连接方式：2.4G； 供电方式：内置电池； 收音头：电容式； 设备兼容：手机-相机-平板-电脑通用； 信噪比：＞83dB； 带音响（48KHz、16Bit），带充电仓，带手指麦，电池续航≧20小时，充电时长≦1.5小时 | 个 | 5 | 4,500.00 |
| 115 | 耳麦声卡套装 | 咪芯直径≥5MM，咪杆直径≥1MM，线长≥1M； 腰挂式发射器：内置锂电池，音量调节，频率选择≥25个；金属外壳；显示电池电量，3.5话筒接口；尺寸长*宽*高（不含天线）65*52*22MM。 接收器：内置锂电池，金属外壳，0.35插头；声道≧2个；长*宽*高（不含天线）93*31*20MM。 附件：包含但不限于B3声卡；M10无线耳机；3.5手机连接线两根；USB数据线一根。 | 套 | 1 | 756.00 |
| 116 | 手机支架 | 颜色：黑色 尺寸：80CM 架子款加粗加包装 | 个 | 1 | 40.00 |
| 117 | 直播声卡全套 | 2个无线动圈麦（U段）； 美颜灯：≧26CM（3色切换）； 电池容量：≧4000毫安； 处理芯片：≧四核DSP双降噪芯片； 5.3蓝牙伴奏，手机\电脑通用，附件包含但不限于3米监听耳机，OTG直播线*1；音频线*2；话筒支架；充电线；话筒卡浓线；落地架。 | 套 | 1 | 1,000.00 |
| 118 | 手机专用直播支架自动跟拍云台 | 材质：铝合金； 脚架形态：四脚架，拉伸最高不小于170CM，折叠收纳不小于63CM，360度三维智能自动跟拍云台；带美颜补光灯；720°四轴万向调节。 | 套 | 5 | 1,000.00 |
| 119 | 手机云台稳定器 | 磁吸式，AI追踪器，前后镜头随心跟拍，全软件可跟拍，简单手势控制，人像自定义构图。AI追踪器镜头像素100万，AI识别距离：手势识别距离0.5-1.5M，AI追踪距离0.5-5M。可拆式控制器，内置拉伸杆可拉伸205MM，三色美颜补光最高亮度可达110Lux（0.5M）亮度无级调节，智能控制远程开灯便捷补光，智能防抖，13小时长续航，USB TYPE-C充电线。稳定器控制范围：航向-120度至210度，横滚-195度至135度，俯仰-35度至45度。 | 个 | 1 | 660.00 |
| 120 | 车道白色警示胶带 | 贴纸，撕下无痕 颜色：白色 宽度和长度：60mm*340000mm | 卷 | 20 | 300.00 |
| 121 | 四柱通讯塔 | 长宽高：61mm*61mm*352mm 材质：钢铁、塑料 | 个 | 3 | 960.00 |
| 122 | 670通讯塔 | 长宽高：116mm*116mm*670mm 材质：塑料 | 个 | 2 | 1,520.00 |
| 123 | 红路灯 | 总体高度最大值：1m，高度可调节 灯面板高度：43.5cm；灯面板宽度14.5cm 带蓄电池，可续航超过8小时 功能：带遥控器，可设置各颜色灯的循环时间 带底座 | 架 | 4 | 1,480.00 |
| 124 | 假草坪 | 草高：2.5cm 长宽：5m*2m/张 | 张 | 6 | 2,220.00 |
| 125 | 建筑物模型 | 长宽高： 50cm*50cm*80cm 颜色：白色 形状：分为5种不同的造型 装饰：建筑物模型里面带灯光 | 栋 | 20 | 5,000.00 |
| 126 | 高密度PVC地板 | 长宽厚： 5m*2m*2mm 颜色：灰色 材质：PVC防水材质，环保树脂，抗压，可过叉车 表面覆盖：表面磨砂防滑，UV粒子覆盖 | 张 | 12 | 4,800.00 |
| 127 | 交换机 | 接口：≥8个10/100Base-T以太网端口 传输速率：支持 10Mbps/100Mbps/1000Mbps | 台 | 1 | 500.00 |
| 128 | 超声波模块 | 最远探测距离：≥450cm 输入电压9～36V 测量精度±1cm 水平探测角度：100° 垂直探测角度：40° | 个 | 8 | 2,400.00 |
| 129 | 视觉传感器 | 分辨率：1280×720 最高帧率：30 帧 光圈：f=2.45mm 广角 水平视场角：62° 垂直视场角：46° 接口：USB，支持USB3.0 | 个 | 4 | 3,200.00 |

三、项目实施和售后服务方案

投标人对照采购需求的要求，能提供项目实施方案和售后服务方案，项目实施方案内容包括①交货时间及进度计划；②供货要求（含具体措施）；③安装调试等。售后服务方案包括但不限于①售后服务内容；②售后服务人员；③售后服务响应时间、服务、承诺、退货、换货承诺等。

采购包1（市交通技师学院智能网联与新能源汽车专业群实训室建设项目（市交通技师学院2025年汽车产业系校企合作教学耗材购置项目））1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 合同签订之日起30天内（完成供货、安装、调试和验收并交付使用） |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 采购人指定地点。 |
| 付款方式 | 1期：支付比例50%,合同签订后，采购人向中标人支付合同总额的50%作为合同预付款。 2期：支付比例30%,项目主要设备到货，采购人开箱验收，核对品牌型号与合同清单一致后，采购人向中标人支付合同总额的30%作为合同进度款。 3期：支付比例20%,项目建设完毕，并验收合格后，采购人向中标人支付合同额的20%作为合同尾款。 注：1、采购人原则上在收到中标人提供的正式发票后5个工作日内按照国库集中支付有关规定办理支付手续，对于满足合同约定支付条件的，采购人原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的中标人账户。 2、若非采购人原因导致（包括但不限于不可抗力）到账时间延迟，采购人不承担相应责任。 如项目发生合同融资，采购人需将合同款项支付到合同约定收款账户 |
| 验收要求 | 1期：采购人按以下验收要求对项目实施验收： 1.采购人组织验收人员与中标人现场进行测试和验收。 2.所有设备、器材在开箱时必须完好，无破损。配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于项目要求。 3.拆箱后，中标人应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由中标人解决。 4.设备安装完成后，按照系统要求的基本功能逐一测试。系统运行正常，联机测试通过。 5.如设备测试中发现设备性能指标或功能上不符合招标文件要求，将被视为性能不合格，采购人有权拒收并要求赔偿。 6.中标人应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档交付采购人。 7.要求对全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）的验收。 8.凡列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品在验收时出具CCC认证证书复印件，并以在产品外部加施认证标志作为验收依据之一。 9.中标人应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档汇集成册交付设备使用单位和监理单位。 10.采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。 11.设备调试完毕经验收合格，供应商撤场前需做好产品5S管理标识，按广州市垃圾分类要求将设备的包装物、安装辅助材料等妥善清理处置，不得丢弃在采购人（或其周边）区域。 12.对验收或鉴定确认不合格的，中标人应在10个工作日内采取措施使之符合合同约定的质量标准，否则采购人有权单方书面通知中标人终止本采购合同，且中标人须在收到终止通知之日起15个工作日内向采购人赔偿以下损失（包括但不限于）： （1）因合同终止导致采购人需重新采购同类货物的额外成本； （2）采购人因验收不通过产生的检测、仓储、人工等直接费用； （3）其他因中标人违约导致的合理损失。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 | 1.供货要求，（1）中标人所投货物必须是厂商原装的、全新的、性能及指标符合或优于国家标准（或行业标准）及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准、要求的货物。 （2）所投货物必须符合国家质量检测标准和专业设备检测标准。 （3）设备包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。 （4）发运货物时随机技术资料要求：设备铭牌、合格证、设备使用说明书等随货物一起送采购人。 2.安装调试，（1）中标人负责到采购人指定的安装地点进行安装调试。 （2）中标人必须提供设备安装、集成及调测服务，并确保调试完成后，设备能够正常运行，达到采购人可正常使用状态。 （3）安装所需工具设施物料由中标人自备、自费运到现场，完工后自费搬走。 （4）设备、材料的拆箱、安装、通电、调试等工作由中标人负责，但若采购人有特定要求需要参与的，则须在采购人指定人员的参与下进行。 （5）中标人必须充分考虑现场的安装难度及安全性，做好安装现场的安全防护、文明工作。安装过程中发生的一切责任及费用由中标人负责，如对其他物品或结构造成损坏必须照价赔偿。 3. 售后服务要求，（1）产品质量保证期从验收合格之日起保修一年。（若国家/生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目的要求，应按国家/生产厂家的规定执行）。设备出现故障，投标人应4小时内响应，有任何问题通过电话提供免费的技术支持，电话无法解决，24小时内到现场解决。 （2）在质量保证期内发生的质量问题，由中标人负责解决并承担相关费用，包退包换。（因采购人使用不当或其他人为因素造成的故障除外）。 （3）在任何时候，中标人均不能免除因货物本身的缺陷所应付的责任。货物在保质期内发生质量问题，中标人须无条件给予退换。 （4）中标人对所提供设备提供终身维修，质保期后的服务，只收取更换零部件的成本费。 （5）中标人或货物生产厂家在本地有售后服务机构或在本地委托具有本项目售后服务能力的单位，在被委托的范围内向采购人提供售后服务。中标人应对中标人或货物供应商所委托的售后服务项目向采购人负责。 |

2.技术标准与要求

| 序号 | 核心产品要求（“△”） | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 车辆附属设施及零部件 | 市交通技师学院智能网联与新能源汽车专业群实训室建设项目（市交通技师学院2025年汽车产业系校企合作教学耗材购置项目） | 批 | 1.00 | 294,307.40 | 294,307.40 | 工业 | 详见附表一 |

附表一：市交通技师学院智能网联与新能源汽车专业群实训室建设项目（市交通技师学院2025年汽车产业系校企合作教学耗材购置项目）

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 具体详见《第二章 采购需求》 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 |  |

## 第三章 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。

请注意：供应商需在投标文件截止时间前，将加密投标文件上传至云平台项目采购系统中并取得回执，逾期上传或错误方式投递送达将导致投标无效。

#### 一、名词解释

1.采购代理机构：本项目是指广州程启招标代理有限公司，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任评标委员会成员。

2.采购人：本项目是指广州市交通技师学院（广州市交通高级技工学校），是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.投标人：是指在云平台项目采购系统完成本项目投标登记并提交电子投标文件的供应商。

4.“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标供应商或者推荐中标候选人的临时组织。

5.“中标供应商”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或评标委员会受采购人委托直接确认的投标人。

6.招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作加密并上传到系统的投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.标书”的文件）

8.备用电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作电子投标文件时，同时生成的同一版本的备用投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.备用标书”的文件）

9.电子签名和电子印章：是指获得中华人民共和国工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》的资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书（即CA数字证书）。供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标（响应）文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

10.“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子印章完成；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人单位的数字证书并通过投标客户端使用电子印章完成。

11.“投标人代表签字”及“授权代表”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标（响应）文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

12.“法定代表人”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“法定代表人”应在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

13.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

（温馨提示：采购人与代理机构在制定采购文件内容时应与上述条款保持一致，以避免采购文件内容前后不一致，出现歧义。）

### 二、须知前附表

| 本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 条款名称 | 内容及要求 |
| 1 | 采购包情况 | 本项目共1个采购包 |
| 2 | 开标方式 | 远程电子开标 |
| 3 | 评标方式 | 现场电子评标 （供应商应当审慎标记各评审项的应答部分，标记内容清晰且完整，否则将自行承担不利后果） |
| 4 | 评标办法 | 采购包1：综合评分法 |
| 5 | 报价形式 | 采购包1：总价 |
| 6 | 报价要求 | 各采购包报价不超过预算总价 |
| 7 | 现场踏勘 | 否 |
| 8 | 投标有效期 | 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天 |
| 9 | 投标保证金 | 不收取投标（响应）保证金 投标保证金有效期∶与投标有效期一致。 投标保函提交方式：供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理投标（响应）担保函、保险（保证）凭证，成功出函的等效于现金缴纳投标保证金。 |
| 10 | 投标文件要求 | 一、电子投标文件（必须提供）： （1）加密的电子投标文件 1 份（需在递交投标文件截止时间前成功上传至云平台项目采购系统）。 （2）非加密电子版文件 U 盘(或光盘)0份，加密的电子投标文件与非加密的电子投标文件必须完全一致。 非加密电子版投标文件使用情形: 当无法使用 CA 证书在云平台项目采购系统进行电子投标文件开标解密时，供应商须在代理机构指引下启用非加密电子版投标文件。 |
| 11 | 中标候选供应商推荐家数 | 采购包1：2家 |
| 12 | 中标供应商数量 | 采购包1：1家 |
| 13 | 有效供应商家数 | 采购包1：3家 此人数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、不得评标或直接废标。 |
| 14 | 项目兼投兼中规则 | 兼投兼中：无 |
| 15 | 中标供应商确定方式 | 采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。 |
| 16 | 代理服务费 | 收取。采购机构代理服务收费标准：中标人须向采购代理机构交纳的代理服务费，本项目的代理服务费执行以下价格： （1）以项目的中标金额作为收费的计算基数； （2）中标金额在100万（含）以下的，代理服务费按1.5%计算；100万到500万（含）的，按1.1%计算；500万到1000万的，按0.8%计算；1001万到5000万的，按0.5%计算…… （3）代理服务收费按差额定率累进法计算； （4）代理服务费币种与《中标通知书》的币种相同； （5）中标人在领取《中标通知书》时，必须按《采购代理服务费支付承诺书》向采购代理机构直接交纳代理服务费。 |
| 17 | 代理服务费收取方式 | 向中标/成交供应商收取 |
| 18 | 其他 |  |
| 19 | 开标解密时长 | 30分钟 说明：具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准 |
| 20 | 专门面向中小企业采购 | 采购包1：非专门面向中小企业 |

### 三、说明

#### 1.总则

采购人、采购代理机构及投标人进行的本次采购活动适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

#### 2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

#### 3.进口产品

若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

#### 4.投标的费用

不论投标结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

#### 5.以联合体形式投标的，应符合以下规定：

5.1联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

5.2 联合体各方之间应签订共同投标协议书并在投标文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目（采购包）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（采购包）投标，若违反规定则其参与的所有投标将视为无效投标。

5.3 联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目投标，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与共同投标协议书签署方一致。对于需交投标保证金的，以牵头方名义缴纳。

5.4联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.5联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

#### 6.关联企业投标说明

6.1 对于不接受联合体投标的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则其投标将被拒绝。

6.2 对于接受联合体投标的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

#### 7.关于中小微企业投标

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

#### 8.纪律与保密事项

8.1投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

8.2在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

8.3在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

8.4获得本招标文件者，须履行本项目下保密义务，不得将因本次项目获得的信息向第三人外传，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。

8.5由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.6采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审小组披露。

8.7在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

#### 9.语言文字以及度量衡单位

9.1除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.2除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

#### 10. 现场踏勘（如有）

10.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

10.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，只是为了使投标人能够利用招标人现有的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

#### 11.关于分支机构投标

对接受分支机构投标的项目，分支机构投标的，须提供分支机构的营业执照（执业许可证）扫描件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书，授权书须加盖总公司（总所）公章。总公司（总所）可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。依法设立登记的分支机构以自己的名义参加政府采购活动，产生的民事责任由法人承担。（保险类项目则为：本项目只接受保险分公司或中心支公司以上的保险机构投标；分公司或中心支公司的保险机构投标的，还须提供分公司或中心支公司的保险机构的营业执照。依法设立登记的分支机构以自己的名义参加政府采购活动，产生的民事责任由法人承担。 ）

### 四、招标文件的澄清和修改

1.采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，代理机构顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有招标文件收受人的书面形式。

3.如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应登录云平台项目采购系统下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

### 五、投标要求

#### 1.投标登记

投标人应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

#### 2.投标文件的制作

2.1投标文件中，所有内容均以电子文件编制，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。由于本项目采用电子化投标，请充分考虑设备、网络环境、人员对系统熟悉度等因素，合理安排投标文件制作、提交时间，建议至少提前一天完成制作、提交工作。

2.2投标人应使用云平台提供的投标客户端编制、标记、加密投标文件，成功加密后将生成指定格式的电子投标文件和电子备用投标文件。所有投标文件不能进行压缩处理。关于电子投标报价（如有报价）说明如下：

(1)投标人应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

(2)投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 如有对多个采购包投标的，要对每个采购包独立制作电子投标文件。

2.4投标人不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.5投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

2.7投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8投标文件以及投标人与采购人、代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

2.9投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

#### 3.投标文件的提交

3.1在投标文件提交截止时间前，投标人须将电子投标文件成功完整上传到云平台项目采购系统，且取得投标回执。时间以云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件，已上传投标文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

3.2代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

（1）至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传的。

（2）投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

（3）投标文件损坏或格式不正确的。

#### 4.投标文件的修改、撤回与撤销

4.1在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将修改后重新生成的电子投标文件上传至系统，到达投标文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

#### 5.投标文件的解密

到达开标时间后，投标人需携带并使用制作该投标文件的同一数字证书参加开标解密，投标人须在采购代理机构规定的时间内完成投标文件解密，投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密投标文件，将作无效投标处理。

#### 6.投标保证金

本项目不收取投标保证金

#### 7.投标有效期

7.1投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

7.2出现特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有投标人。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人可以拒绝延长有效期，但其投标将会被视为无效，拒绝延长有效期的投标人有权收回其投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，投标有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示投标人重新开函，未获得有效保函的投标人其投标将会被视为无效。

#### 8.样品（演示）

8.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

8.2投标截止时间前，投标人应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

8.3采购结果公告发布后，中标供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未中标供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

#### 9.除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

9.1投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

9.2不符合招标文件中规定的资格要求；

9.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

9.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

9.5有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

### 六、开标、评标和定标

#### 1.开标

1.1 开标程序

招标工作人员按招标公告规定的时间进行开标，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、解密情况，投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）。开标分为现场电子开标和远程电子开标两种。

采用现场电子开标的：投标人的法定代表人或其委托代理人应当按照本招标公告载明的时间和地点前往参加开标，并携带编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子投标文件的U盘前往开标现场。

采用远程电子开标的：投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标。在投标截止时间前30分钟，应当登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

开标时，投标人应当使用编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子投标文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密投标文件，将作无效投标处理。（采用远程电子开标的，各投标人在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

如在电子开标过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子投标文件通道。系统将对上传的备用电子投标文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的），系统将拒绝接收，视为无效投标。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子投标文件的上传，投标将被拒绝，作无效投标处理。

1.2开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

1.3 投标截止时间后，投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得开标。同时，本次采购活动结束。

1.4开标时出现下列情况的，视为投标无效处理：

（1）经检查数字证书无效的；

（2）因投标人自身原因，未在规定时间内完成电子投标文件解密的；

（3）如需使用备用电子投标文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子投标文件或提供的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的）。

#### 2.评审（详见第四章）

#### 3.定标

3.1中标公告：

中标供应商确定之日起2个工作日内， 采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)广州程启招标代理有限公司网（www.gzcqc.com）上以公告的形式发布中标结果，中标公告的公告期限为 1 个工作日。中标公告同时作为采购代理机构通知除中标供应商外的其他投标人没有中标的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

3.2中标通知书：

中标通知书在发布中标公告时，在云平台同步发送至中标供应商。中标供应商可在云平台自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商不得放弃中标。中标供应商放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

3.3项目废标处理：

根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条及招标文件的约定，本项目或分包下列情况出现将作废标处理：

（1）符合专业资格条件的投标人或者对招标文件作实质响应的有效投标人不足三家的（说明：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算） 。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

对废标的采购项目，评标委员会应出具采购文件是否存在不合理条款的论证意见。

3.4终止公告：

项目废标后，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)、广州程启招标代理有限公司网（www.gzcqc.com）上发布终止公告，终止公告的公告期限为1个工作日。

### 七、询问、质疑与投诉

#### 1.询问

投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

#### 2.质疑

2.1供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

(1)对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

(2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(3)对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.2质疑函应当包括下列主要内容：

(1)质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

(2)质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(3)认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

(4)提出质疑的日期。

2.3 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

2.5供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

2.6质疑联系方式如下：

质疑联系人：朱小姐

电话：020-83576900

传真：83499619

邮箱：gzcqc2006@163.com

地址：广州市越秀区沿江中路298号中区十三楼自编1312房

邮编：510110

#### 3.投诉

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。

政府采购监督管理机构名称：广州市财政局政府采购监管处

地 址：广州市天河区华利路61号1506室

电 话：020-38923575

邮 编：510030

传 真： /

### 八、合同签订和履行

#### 1.合同签订

1.1采购人应当自《中标通知书》发出之日起二十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。超过30天尚未完成政府采购合同签订的政府采购项目，采购人应当登录广东省政府采购网，填报未能依法签订政府采购合同的具体原因、整改措施和预计签订合同时间等信息。

1.2采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内公开并备案采购合同。

#### 2.合同的履行

2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内登录广东省政府采购网上传备案。

2.3有融资要求的中标供应商可根据自身情况，在广东省政府采购网上自行选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。

## 第四章 评标

### 一、评标要求

#### 1.评标方法

采购包1(市交通技师学院智能网联与新能源汽车专业群实训室建设项目（市交通技师学院2025年汽车产业系校企合作教学耗材购置项目）)：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

#### 2.评标原则

2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3合格投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得评标。

#### 3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标应遵守下列评标纪律：

（1）评标情况不得私自外泄，有关信息由广州程启招标代理有限公司统一对外发布。

（2）对广州程启招标代理有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

（3）不得收受投标供应商或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

（4）全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

（5）评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并对评价意见承担个人责任。评审过程中，不得发表倾向性言论。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

#### 4.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效；

4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.5不同投标人的投标文件相互混装；

4.6不同投标人的投标保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出；

4.7投标人上传的电子投标文件加盖该项目的其他投标人的电子印章的。

说明：在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。同时，项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

#### 5.投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

#### 6.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标供应商或者推荐中标候选人。第二中标候选人报价高于第一中标候选人报价20％以上的，只推荐1名中标候选人。（下浮率报价为:设 M= (1-下浮率)，第二中标候选人的 M值高于第一中标候选人 M 值 20%以上的，只推荐 1名中标候选人。)。 第一中标候选人无正当理由不得随意放弃中标资格。中标候选人放弃中标资格的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

#### 7.价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效投标处理。

（5）若投标客户端上传的电子报价数据与电子投标文件价格不一致的，以电子报价数据为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

### 二.政府采购政策落实

#### 1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

#### 2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

#### 3.价格扣除相关要求

采购包1（市交通技师学院智能网联与新能源汽车专业群实训室建设项目（市交通技师学院2025年汽车产业系校企合作教学耗材购置项目））：

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 投标（响应）产品均由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标 | 10% | 货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。 |
| 2 | 节能、环保产品 | —— | 1% | 1.本次采购产品在财政部、发展改革委、生态环境部等部门最新发布的《节能产品政府采购品目清单》或《环境标志产品政府采购品目清单》的清单范围内优先采购的节能产品、环境标志产品类别，对于具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书的，对节能产品或环境标志产品的价格分别给予1%的价格扣除。 2.属于品目清单范围内的节能或环境标志产品，应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件，并加盖投标人单位的公章。 |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标（响应）价为准。 （2）组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 |  |  |  |  |

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（2）符合中小企业扶持政策的投标人应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

（3）投标（响应）供应商统一在一份《中小企业声明函》中说明联合体各方的中小微情况：包括联合体各方均为小型、微型企业的，及中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且共同投标协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的。

### 三、评审程序

#### 1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标人按无效投标处理。

对各投标人进行资格审查和符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评标委员会组长或采购人代表将集体意见及时告知投标当事人。采购代理机构应在评标报告中以书面形式解释其排除的具体原因

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

合格投标人不足3家的，不得评标。

表一资格性审查表：

采购包1（市交通技师学院智能网联与新能源汽车专业群实训室建设项目（市交通技师学院2025年汽车产业系校企合作教学耗材购置项目））：

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证书或社会团体法人登记证书复印件，如为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其规定。（分公司投标，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分公司的授权书，并提供总公司（总所）和分公司的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外）。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 依据《投标函》。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 依据《投标函》。 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 依据《投标函》。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 依据《投标函》。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定） |
| 6 | 信用记录 | 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于评审当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料） |
| 7 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（依据《投标函》） |
| 8 | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（依据《投标函》） |
| 9 | 存在任一级人民政府财政部门作出“禁止参加政府采购活动”行政处罚决定且处罚期限未届满的，不得参加政府采购活动。 | 存在任一级人民政府财政部门作出“禁止参加政府采购活动”行政处罚决定且处罚期限未届满的，不得参加政府采购活动。（提供《声明函》，格式自拟） |
| 10 | 本项目不接受联合体投标。 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 11 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。 |

表二符合性审查表：

采购包1（市交通技师学院智能网联与新能源汽车专业群实训室建设项目（市交通技师学院2025年汽车产业系校企合作教学耗材购置项目））：

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 签署盖章要求 | 是否符合招标文件的签署盖章要求。 |
| 2 | 投标有效期 | 投标有效期是否为90天。 |
| 3 | 法定代表人证明书/法定代表人授权书 | 是否按规定提交法定代表人证明书/法定代表人授权书。 |
| 4 | 投标报价要求 | 投标报价是否固定唯一，且投标报价没有超过最高限价（含“二、具体采购清单”中的“最高限价”）。 |
| 5 | 报价合理性 | 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 6 | “★”号条款 | 投标文件是否满足采购人需求的要求，且没有重大偏离（须满足带“★”号条款）。 |
| 7 | 附加条件 | 投标文件未含有采购人不可接受的附加条件的。 |
| 8 | 其他无效情形 | 未发现投标文件存在法律、法规和招标文件中规定的投标无效情形。 |

#### 2.投标文件澄清

2.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当在评审过程中发起在线澄清，要求投标人针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开标环节记录的授权代表人联系方式发送短信提醒或电话告知。

投标人需登录广东政府采购智慧云平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

若因投标人联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.2评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

#### 3.详细评审

采购包1(市交通技师学院智能网联与新能源汽车专业群实训室建设项目（市交通技师学院2025年汽车产业系校企合作教学耗材购置项目）):

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 商务部分15.0分 技术部分50.0分 综合信用分5.0分 报价得分30.0分 |  |
| 技术部分 |  | 技术指标响应情况 (25.8分) | 根据投标人对本项目采购货物（本项目共计129项货物）的规格型号、配置（性能参数）响应情况进行评审：每全部满足一个货物的所有规格型号、配置（性能参数），该货物技术指标响应得0.2分，本项目最高分25.8分。 注：如采购需求中有明确提供的证明资料，则以采购需求要求为准，无或未按要求提供证明材料的不得分；如采购需求中无明确证明材料的，以投标人的投标文件《技术和服务要求响应表》中的响应情况填写内容为准，未填写或不满足的视为负偏离。 |
|  |  | 项目实施方案1 (5.0分) | 投标人提供项目实施方案（项目实施方案包括①交货时间及进度计划；②供货要求（含具体措施）；③安装调试等。得5分；否则不得分且“项目实施方案2”不得分。 |
|  |  | 项目实施方案2 (7.2分) | 根据投标人提供的“项目实施方案1”进行评审： 1、方案完全满足或优于采购需求的，得7.2分； 2、方案基本满足采购需求的，得4.5分； 3、方案部分满足采购需求的，得2分； 4、不满足不得分。 |
|  |  | 售后服务方案1 (4.0分) | 投标人提供售后服务方案（售后服务方案包括①售后服务内容；②售后服务人员；③售后服务响应时间、服务、承诺、退货、换货承诺等。得4分；否则不得分且“售后服务方案2”不得分。 |
|  |  | 售后服务方案2 (8.0分) | 根据投标人提供的“售后服务方案1”进行评审： 1、方案完全满足或优于采购需求的，得8分； 2、方案基本满足采购需求的，得5分； 3、方案部分满足采购需求的，得2分； 4、不满足不得分。 |
| 商务部分 |  | 投标人同类项目业绩情况 (3.0分) | 提供自2022年1月1日以来（以合同生效时间为准）具有同类设备经验的，每个得1分；最多得3分。 注：以合同签订时间为准；提供合同关键页扫描件（关键页包括签订时间、项目名称、双方盖章、服务内容等），否则不得分。 |
|  |  | 投标人认证情况 (3.0分) | 具有有效的质量管理体系认证证书得3分。 注：投标人须提供证书扫描件及在全国认证认可信息公共服务平台上对证书的查询结果截图为证明材料，否则无效。以上证书如因成立时间原因不足3个月未能获得证书且投标人提供书面说明的，可对应得分。 |
|  |  | 售后人员情况 (6.0分) | 投标人拟提供的售后人员情况，配置具有汽车类助理工程师证书不少于2人；具有机动车检测维修工程师证书，不少于1人；同时满足上述要求的，得6分，每有1项不满足扣3分，直至0分。 注：①投标人须提供上述相关证书政府主管部门官方查询网址、证书扫描件、身份证扫描件及投标截止时间近六个月内任意月份投标人为其购买社保证明扫描件并加盖公章进行佐证，未按要求提供不得分。②以上人员不得兼任，人员资质不得重复计分，执行一人一岗制。 |
|  |  | 对非重大违法违规记录的扣分 (3.0分) | 以“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)网站为查询渠道：对列入行政处罚或经营异常的投标人每一条记录扣1分，最高扣3分。如查询结果显示没有相关记录，视为没有上述非重大违法违规记录，则不扣分。以评标委员会于评审时在上述网站查询结果为准，评标委员会应将上述记录查询情况截图存档。 注：总公司（总所）投标的，只查询总公司（总所）：分支机构(分所) 投标的，只查询该分支机构。 |
| 投标报价 |  | 投标报价得分 (30.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |
| 综合信用分 |  | 综合信用评价 (5.0分) | 综合信用评价得分=综合信用评价得分(属于商务部分的一部分)=投标人的广州公共资源交易信用评价（政府采购供应商信用评价分）×5%。 投标人的信用评价分以开标当天广州交易集团有限公司网站公布的分值为准（通过“广州交易集团有限公司网站-信用信息-广州公共资源交易信用平台3.0” 进行核实，未能在网站查询到供应商信用评价分的，以当天信用评价基准分计算）。供应商为联合体的，以牵头方信用评价分计算。 |

#### 4.汇总、排序

采购包1：

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

#### 5.中标价的确定

除了按第四章第一点第7条修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱标价为准。

#### 6.其他无效投标的情形：

(1)评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的。

(2)投标文件提供虚假材料的。

(3)投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

(4)投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

(6)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 第五章 合同文本

注：以下合同仅供参考，具体内容以双方按照招标文件、投标文件及相关法律政策规定所签订的合同为准。

广东省政府采购合同书

采购计划编号：

项目编号：

项目名称：

甲    方：

电    话：

传    真：

住   所：

电子邮箱：

乙    方：

电    话：

传  真：

住  所：

电子邮箱：

根据市交通技师学院智能网联与新能源汽车专业群实训室建设项目（市交通技师学院2025年汽车产业系校企合作教学耗材购置项目）（项目编号：GZCQC2500HG06016）的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、采购标的

| 序号 | 商品名称 | 品牌/生产厂家 | 规格型号、配置（性能参数） | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计总额：￥元； 大写： |  |  |  |  |  |  |  |

合同总额为包干价，该包干价为乙方按照合同约定完成合同全部义务后所适用的总价格，包括但不限于乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、技术服务费、技术人员的工勤费用（包括工资、福利、交通、住宿、通讯费用等）、各项税费及合同实施过程中不可预见费用及合同包含的所有风险（包括但不限于国家和地方的法律法规政策变动风险、市场价格波动风险等）等项目相关的一切费用。甲方无需另行支付任何费用。在实际合同履行过程中，如果乙方未完全履行合同义务或履行的合同义务不符合约定的，则未履行或履行不符合合同约定的内容所对应的价款由甲方直接从上述约定的包干价中扣除。如果乙方签署合同后，在供货、安装等工作中出现货物的任何遗漏，均由乙方无条件免费提供，甲方将不再支付任何费用。

二、合同金额

合同金额为￥                 元；大写：                 。

三、供货要求

1、乙方所投货物必须是厂商原装的、全新的、性能及指标符合或优于国家标准（或行业标准）及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准、要求的货物。

2、所投货物必须符合国家质量检测标准和专业设备检测标准。

3、设备包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施,凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

4、发运货物时随机技术资料要求：设备铭牌、合格证、设备使用说明书等随货物一起送甲方。

四、安装、调试、验收要求：

（一）安装、调试要求

1、乙方负责到甲方指定的安装地点进行安装调试。

2、乙方必须提供设备安装、集成及调测服务，并确保调试完成后，设备能够正常运行，达到甲方可正常使用状态。

3、安装所需工具设施物料由乙方自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

4、设备、材料的拆箱、安装、通电、调试等工作由乙方负责，但若甲方有特定要求需要参与的，则须在甲方指定人员的参与下进行。

5、乙方必须充分考虑现场的安装难度及安全性，做好安装现场的安全防护、文明工作。安装过程中发生的一切责任及费用由乙方负责，如对其他物品或结构造成损坏必须照价赔偿。

（二）验收要求

甲方按以下验收要求对项目实施验收：

1.甲方组织验收人员与乙方现场进行测试和验收。

2.所有设备、器材在开箱时必须完好，无破损。配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于项目要求。

3.拆箱后，乙方应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由乙方解决。

4.设备安装完成后，按照系统要求的基本功能逐一测试。系统运行正常，联机测试通过。

5.如设备测试中发现设备性能指标或功能上不符合招标文件要求，将被视为性能不合格，甲方有权拒收并要求赔偿。

6.乙方应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档交付甲方。

7.要求对全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）的验收。

8.凡列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品在验收时出具CCC认证证书复印件，并以在产品外部加施认证标志作为验收依据之一。

9.乙方应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档汇集成册交付设备使用单位和监理单位。

10.甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

11.设备调试完毕经验收合格，供应商撤场前需做好产品5S管理标识，按广州市垃圾分类要求将设备的包装物、安装辅助材料等妥善清理处置，不得丢弃在甲方（或其周边）区域。

12.对验收或鉴定确认不合格的，乙方应在10个工作日内采取措施使之符合合同约定的质量标准，否则甲方有权单方书面通知乙方终止本采购合同，且乙方须在收到终止通知之日起15个工作日内向甲方赔偿以下损失（包括但不限于）：（1）因合同终止导致甲方需重新采购同类货物的额外成本；（2）甲方因验收不通过产生的检测、仓储、人工等直接费用；（3）其他因乙方违约导致的合理损失。

五、质保期及售后服务要求

1、产品质量保证期从验收合格之日起保修一年。（若国家/生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目的要求，应按国家/生产厂家的规定执行）。设备出现故障，乙方应4小时内响应，有任何问题通过电话提供免费的技术支持，电话无法解决，24小时内到现场解决。

2、在质量保证期内发生的质量问题，由乙方负责免费解决并承担相关费用，包退包换。（因甲方使用不当或其他人为因素造成的故障除外）。

3、在任何时候，乙方均不能免除因货物本身的缺陷所应付的责任。货物在保质期内发生质量问题，乙方须无条件给予退换。

4、乙方对所提供设备提供终身维修，质保期后的服务，只收取更换零部件的成本费。

5、乙方或货物生产厂家在本地有售后服务机构或在本地委托具有本项目售后服务能力的单位，在被委托的范围内向甲方提供售后服务。乙方应对乙方或货物供应商所委托的售后服务项目向甲方负责。

六、包装及运输要求

1.为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准规定。货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，并适宜当地的气候条件。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

2.乙方应具有仓储配送能力，具备满足本项目配送需求的运输车辆，保证准时、准点将货物妥善送达甲方指定交货地点，并负责货物的运输、搬运及装卸等服务工作及由此产生的一切费用也由乙方负责。

3.在货物交付甲方之前的运输安全及保管工作由乙方自行负责。

七、交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）：

交付时间：合同签订后     个工作日内（完成供货、安装、调试和验收并交付使用）

交付地点：

八、付款方式：

甲方按以下付款方式支付合同款：

1期：50%，合同签订后，甲方向乙方支付合同总额的50%作为合同预付款。

2期：30%，项目主要设备到货，甲方开箱验收，核对品牌型号与合同清单一致后，甲方向乙方支付合同总额的30%作为合同进度款。

3期：20%，项目建设完毕，并验收合格后，甲方向乙方支付合同额的20%作为合同尾款。

注：1、甲方原则上在收到乙方提供的正式发票后5个工作日内按照国库集中支付有关规定办理支付手续，对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户。

2、若非甲方原因导致（包括但不限于不可抗力）到账时间延迟，甲方不承担相应责任。

九、违约责任与赔偿损失

1、在合同期内，如甲方在使用过程中发现乙方提供的产品质量及技术指标不符合采购需求的，甲方有权退货，退货时所有费用和手续均由乙方自行承担，如果连续3次更换仍不合格时，甲方有权单方面终止合同，并追究乙方的违约责任。

2、对伪造、涂改质量检验报告或不正当手段获取质量检验报告以次充好的乙方，甲方有权终止合同并追究其法律责任。

3、其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

十、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，甲、乙双方一致同意提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

十一、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

（一）本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，但与合同正文有任何不一致的，以合同正文为准。

（二）在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

（三）如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

（四）除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

（五）乙方签订合同时提供相关经营资质材料（包括但不限于营业执照等）。

十五、合同生效

（一）合同自甲乙双方法人代表或其授权代表签字并且双方盖章之日起生效。

（二）合同壹式    份，其中甲乙双方各执    份，采购代理机构执壹份，均具同等法律效力。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

代表：                                        代表：

签订地点：

签订日期：       年    月   日          签订日期：       年    月    日

开户名称：

银行账号：

开户行：

## 第六章 投标文件格式与要求

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

# 投标文件封面

# （项目名称）

# 投标文件封面

# （正本/副本）

#### 采购计划编号：440101-2025-14017

#### 采购项目编号：GZCQC2500HG06016

#### 所投采购包：第 包

#### （投标人名称）

#### 年 月 日

#### 投标文件目录

一、投标函

二、开标一览表

三、分项报价表

四、政策适用性说明

五、实质性响应一览表

六、法定代表人证明书

七、法定代表人授权书

八、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

九、承诺函

十、中小企业声明函

十一、监狱企业

十二、残疾人福利性单位声明函

十三、联合体共同投标协议书

十四、投标人业绩情况表

十五、技术和服务要求响应表

十六、商务条件响应表

十七、履约进度计划表

十八、各类证明材料

十九、采购代理服务费支付承诺书

二十、需要采购人提供的附加条件

二十一、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

二十二、附件

二十三、政府采购履约担保函、采购合同履约保险凭证

### 格式一：

#### 投标函

致：广州程启招标代理有限公司

你方组织的“市交通技师学院智能网联与新能源汽车专业群实训室建设项目（市交通技师学院2025年汽车产业系校企合作教学耗材购置项目）(二次)”项目的招标[采购项目编号为：GZCQC2500HG06016]，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的“市交通技师学院智能网联与新能源汽车专业群实训室建设项目（市交通技师学院2025年汽车产业系校企合作教学耗材购置项目）(二次)”项目的招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

(投标人名称)作为投标人正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《开标一览表》。

（二）本投标文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（四）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（五）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。

（六）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（七）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物或服务时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（八）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为中标供应商，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

（九）我方与其他投标人不存在法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十一）我方未被列入法院失信被执行人名单中。

（十二）我方承诺遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

（十三）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十四）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十五）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地 址：__________________邮政编码：__________________

电 话：__________________

传 真：__________________

代表姓名：__________________职 务：__________________

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：__________________

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式二：

#### 开标一览表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与投标客户端生成的开标一览表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

| 序号 | 采购项目名称/采购包名称 | 投标报价（元/%） | 交货或服务期 | 交货或服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

### 格式三：

#### 分项报价表

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与投标客户端生成的分项报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

采购包：

货币及单位：人民币/元

| 品目号 | 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 品目号 | 序号 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 单价 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人签章：__________________

日期： 年 月 日

### 格式四：

#### 政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

| 序号 | 主要产品/技术名称（规格型号、注册商标） | 制造商(开发商) | 制造商企业类型 | 节能产品 | 环境标志产品 | 认证证书编号 | 该产品报价在总报价中占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；

2.“节能产品、环境标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环境标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖投标人公章）

投标人名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式五：

#### 实质性响应一览表

| 序号 | 实质性响应条款 | 投标人响应情况 | 差异 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |

说明：

1.实质性响应条款一览表后续内容请根据第二章采购需求★号条款详细列举

2.本表所列条款必须一一予以响应，“投标人响应情况”一栏应填写具体的响应内容，有差异的要具体说明。

3.请投标人认真填写本表内容，如填写错误将可能导致投标无效。

### 格式六：

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

#### 法定代表人证明书

_____________现任我单位_____________职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：__________________

附：代表人性别：_____年龄：_________ 身份证号码：__________________

注册号码：____________________企业类型：____________________________

经营范围：__________________________

投标人名称（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

### 格式七：

#### 法定代表人授权书格式

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书）

#### 法定代表人授权书

致：广州程启招标代理有限公司

本授权书声明：________是注册于 （国家或地区）的（投标人名称）的法定代表人，现任________职务，有效证件号码：________________。现授权 （姓名、职务） 作为我公司的全权代理人，就“市交通技师学院智能网联与新能源汽车专业群实训室建设项目（市交通技师学院2025年汽车产业系校企合作教学耗材购置项目）(二次)”项目采购[采购项目编号为GZCQC2500HG06016]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于________年________月________日签字生效，特此声明。

投标人（盖章）：__________________

地址：__________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

被授权人（签字或盖章）：__________________

职务：__________________

日期： 年 月 日

### 格式八：

#### 提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

提供以下相关证照的扫描件之一：1.企业法人提供企业法人营业执照；2.事业法人提供事业法人登记证；3.其他组织提供其他组织的营业执照或执业许可证；4.自然人提供居民身份证等；

### 格式九：

（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺）

#### 承诺函

致：广州市交通技师学院（广州市交通高级技工学校）

对于__________________项目（项目编号：__________________），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：(建议逐条复制采购文件相关条款原文)

（一）星号条款

1.

2.

3.

.........

（二）三角号条款

1.

2.

3.

.........

（三）非星号、非三角号条款

1.

2.

3.

.........

特此承诺。

供应商名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

### 格式十：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

温馨提示：

根据《广州市财政局 广州市工业和信息化局转发广东省财政厅 广东省发展和改革委员会 广东省工业和信息化厅 广东省地方 金融监督管理局关于印发《广东省政府采购促进中小企业发展实施 细则（试行）》的通知》、《广州市财政局关于进一步规范政府采购供应商资格审查及中小企业声明函管理的通知》的精神，投标人需根据以下要求对其出具的《中小企业声明函》的信息进行完善和规范。

（一）对于已纳入统计部门统计范围的企业，所属行业、从业人员、营业收入、资产总额、规模类型应与统计部门报表保持一致。

（二）对于未纳入统计部门统计范围的企业，应对照《国民经济行业分类》确定所属行业，当企业从事两种以上的经济活动时，则按照主要活动确定其所属行业；从业人数可以社会保险参保人数为准；营业收入、资产总额可以第三方出具的报告为准。

（三）对于采购文件确实允许非独立法人参与采购活动的，应按其所属集团公司合并财务报表数据情况予以填报。以联合体形式参加或者合同分包的，需填写联合体中的中小企业或签订分包意向协议的中小企业相关信息。

（四）《中小企业声明函》真实性由其出具的供应商负责。《中小企业声明函》中相关企业[制造商、承建（承接）企业]所属行业应当与采购标的的所属行业相一致。如为货物采购项目，《中小企业声明函》应当充分、准确反映货物制造商的信息。

（五）对于专门面向中小企业预留份额的采购项目或者采购包，《中小企业声明函》由采购人、采购代理机构在资格审查阶段审查；对于不专门面向中小企业采购的采购项目或者采购包，以及接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，《中小企业声明函》由评审委员会在评审过程中审查。

（六）经调查发现供应商提供《中小企业声明函》内容与实际不符的，政府采购监管部门有权根据《中小企业声明函》与实际情况的差异视情形认定其是否属于虚假材料谋取中标。

（七）根据《财政部关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》（财库〔2015〕150 号）规定，各级人民政府财政部门依法对供应商作出的禁止参加政府采购活动的行政处罚决定在全国范围内生效。

为落实对政府采购违法失信行为惩戒，供应商存在任一级人民政府财政部门作出“禁止参加政府采购活动”行政处罚决定且处罚期限未届满的，即使尚未在“中国政府采购网”开设的“政府采购严重违法失信行为处罚记录”和“信用中国”网站显示，也应禁止参加政府采购活动，采购人及采购代理机构应当审慎甄别供应商参与政府采购活动资格。

（八）采购人、采购代理机构、评标委员会（评审小组）在依法进行资格审查时，应当甄别供应商是否存在“禁止参加政府采购”行政处罚决定记录，依法依规审查供应商投标资格。在资格审查、符合性审查等评审过程中，应严格依照规定审查《中小企业声明函》等文件，确保符合相关政策规定。采购人、采购代理机构、评标委员会（评审小组）审查不到位的，监管部门将依法责令改正；拒不改正的，本机关将按照《中华人民共和国政府采购法》相关规定进行处理。

（九）供应商提供承诺函、第三方书面声明、检测报告、资质证件、业绩成果等材料作为投标文件组成部分的，供应商应保证资料内容书写正确、真实有效、完整一致。如相关第三方书面声明、相关检测报告等资料虚假，监管部门有权根据调查情形认定其是否属于提供虚假材料谋取中标，并严肃处理。

中小企业声明函（所响应产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

#### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

#### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

### 格式十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

### 格式十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

### 格式十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与采购人签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

3.如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目___________部分，（乙公司全称）负责本项目___________部分。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额_____%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本采购包响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本采购包响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式_____份，随投标文件装订_____份，送采购人_____份，联合体成员各一份；副本一式_____份，联合体成员各执_____份。

甲公司全称：____（盖章）________，乙公司全称：____（盖章）________，……公司全称：____（盖章）________，

____年____月 ____日，____年____月____日，____年____月____日

注：1．联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

### 格式十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 投标人业绩情况表

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 签订合同时间 | 竣工验收报告时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

根据上述业绩情况，按招标文件要求附销售或服务合同复印件及评审标准要求的证明材料。

### 格式十五：

#### 《技术和服务要求响应表》

| 序号 | 标的名称 | 参数性质 | 采购文件规定的技术和服务要求 | 投标文件响应的具体内容 | 型号 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.“采购文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

2. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

### 格式十六：

#### 《商务条件响应表》

| 序号 | 参数性质 | 采购文件规定的商务条件 | 投标文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

说明：

1. “采购文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “商务要求”的内容保持一致。

2. 投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述或照搬照抄采购文件参数、不注明实际数值者 的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

4. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5.“备注”处可填写偏离情况的说明。

### 格式十七：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定___年___月___日 | 签定合同并生效 |  |
| 2 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 3 | ___月___日—___月___日 |  |  |
| 4 | ___月___日—___月___日 | 质保期 |  |

### 格式十八：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 各类证明材料

1.招标文件要求提供的其他资料。

2.投标人认为需提供的其他资料。

### 格式十九：

#### 采购代理服务费支付承诺书

致：广州程启招标代理有限公司

如果我方在贵采购代理机构组织的市交通技师学院智能网联与新能源汽车专业群实训室建设项目（市交通技师学院2025年汽车产业系校企合作教学耗材购置项目）(二次)招标中获中标（采购项目编号：GZCQC2500HG06016），我方保证在收取《中标通知书》时，按招标文件对代理服务费支付方式的约定，承担本项目代理服务费。

我方如违约，愿凭贵单位开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以投标担保函（或保险保函）方式提交投标保证金时，同意和要求投标担保函开立银行或担保机构、保险保函开立的保险机构应广州程启招标代理有限公司的要求办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）；_____________________

投标人法定地址：_____________________

投标人授权代表（签字或盖章）：_____________________

电 话：_____________________

传 真：_____________________

承诺日期：_____________________

### 格式二十：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 需要采购人提供的附加条件

| 序号 | 投标人需要采购人提供的附加条件 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

注：投标人完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为投标人同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为投标无效。

### 格式二十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

### 格式二十二：

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

#### 政府采购投标（响应）担保函

编号：【 】号

（采购人）：

鉴于__________（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为__________的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标保险凭证的形式交纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保险的方式向你方提供如下投标保证保险凭证：

一、保险责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保险责任：

1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；

2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保险责任的最高金额为人民币__________元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保险凭证自__年__月__日起生效，有效期至开标日后的90天内。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方按照你方的要求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（响应）人的另行约定，全部或者部分免除投标（响应）人投标（响应）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标（响应）人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标（响应）人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：_______（公章）_______

联系人：____________________

联系电话：____________________

___年___月___日

### 格式二十三：

#### 政府采购履约担保函

编号：

（采购人）：

鉴于贵方在__________项目（项目编号为__________以下简称“项目”）的采购中，确定__________为中标人/供应商，拟签订/已签订项目相关采购合同（以下简称“主合同”）。依据主合同的约定，供应商应向贵方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向贵方提供如下履约保证金担保：

一、保证金额

我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的___%，数额为__________（大写），币种为人民币（即主合同履约保证金金额）。

二、我方保证的方式为：连带责任保证。

三、我方保证的期间为：本保函自开立之日起生效，至 年 月 日止。

四、在本保函的有效期内，如被保证人违反上述合同或协议约定的义务，我方将在收到你方提交的本保函文件及符合下列全部条件的索赔通知后 30 个工作日内以上述保证金额为限支付你方索赔金额:

(一)索赔通知文件必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章;

(二)索赔通知文件必须同时附有:

1.一项书面声明，声明索赔款项并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给你方;

2.证明被保证人违反上述合同或协议约定的义务以及有责任支付你方索赔金额的证据。

(三)索赔通知文件必须在本保函有效期内到达以下地址：

__________________________________________________。

五、本保函保证金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知文件要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效;被保证人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第 (一)种方式解决:

(一)向我方所在地的人民法院起诉。

(二)提交 此栏空白 仲裁委员会(仲裁地点为此栏空白)按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

九、本保函适用中华人民共和国法律。

十、其他条款:

1.本保函有效期届满或提前终止，本保函自动失效，我方在本保函项下的义务与责任自动全部消灭，此后提出的任何索赔均为无效索赔，我方无义务作出任何赔付。

2.所有索赔通知必须在我方工作时间内到达本保函规定的地址。

十一、本保函自我方盖章之日起生效。

保证人：___________(盖章)

联系地址：_______________

联系电话：_______________

开立日期：___年___月___日

#### 采购合同履约保险凭证

致被保险人__________：

鉴于你方____________（招标方/被保险人）接受投保人____________（投标方）参加____________（采购）项目的投标，向投保人签发中标通知书，投保人在我公司投保《采购合同履约保证保险》，我公司接受投保人的请求，在保险责任范围内，愿意就投保人履行与你方订立的采购合同，向你方提供如下保证保险：

一、我公司对上述采购项目出具的《采购合同履约保证保险》保单号：

二、上述保单项下我公司的保险金额（最高限额）：人民币 （￥： 元）

上述全部保险单的保险金额随投保人逐步履行采购合同约定的义务或我公司的赔付而递减。

三、本保险的保险期间自____年___月___日___时起至___年___月___日___时止，共计___天。

四、本保险合同仅承担履约保证责任：在本保险期限内，供应商在《采购合同》的履约过程中，因下列情形给你方造成直接损失的，在收到你方提交的符合保险合同约定的全部条件的书面文件，我公司依据保险合同有关约定并与你方达成一致赔偿意见后 30 个工作日内以上述保险金额为限，支付你方索赔金额。

（一）投保人未按照采购合同约定的时间、地点交付采购标的；

（二）投保人供应采购标的的规格、型号、数量、质量等不符合《采购合同》的约定。

五、索赔文件

（一）经被保险人有权人签字、加盖被保险人公章的书面索赔声明正本，索赔声明须注明本保险凭证对应的保单号并申明如下事实：

（1）投保人未履行采购合同相关义务；

（2）投保人的违约事实。

（二）保险单正本；

（三）《采购合同》副本及与采购项目进展、质量、缺陷有关的证明文件（包括《中标通知书》、投标书及其附录、会议纪要、其他合同文件等）；

（四）保险人要求投保人、被保险人所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其他证明和资料；

（五）仲裁机构出具的裁决书或法院出具的裁定书、判决书等生效法律文书（适用于仲裁或诉讼确认损失的方式）；

六、未经保险人书面同意，本保险凭证与保险合同不得转让、质押，否则保险人在本保险凭证与保险合同项下的保险责任自动解除。

七、本保证保险发生争议协商解决不成，向保险人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、本保证保险适用的保险条款为《_______________________》。

九、保险责任免除及其他本保险凭证未载明事宜以保险合同约定为准。

十、本保险凭证自保险人加盖保单专用章起生效。

保证人：__________(盖章)

地址：__________________

电话：__________________

开立日期：____年__月__日